| 四处路口交通管控设施需求表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 一 | 1 | 联网交通信号机 | 48路协调式 | 台 | 4 |
|  | 2 | 信号机柜 | 落地式 | 个 | 4 |
| 二 | 1 | 方向指示信号灯 | ￠400mm | 组 | 16 |
|  | 2 | 机动车信号灯 | ￠400mm | 组 | 16 |
|  | 3 | 非机动车信号灯 | ￠400mm | 组 | 16 |
|  | 4 | 倒计时数字显示器 | 920型 | 只 | 16 |
|  | 5 | 人行信号灯 | ￠400mm | 组 | 16 |
| 三 | 1 | 八棱信号灯杆 | T6.5*8m，含基础 | 套 | 2 |
|  | 2 | 八棱信号灯杆 | T6.5*12m，含基础 | 套 | 14 |
|  | 3 | 八棱标志杆 | T7*6m，含基础 | 套 | 1 |
|  | 4 | 八棱标志杆 | T7*10m，含基础 | 套 | 15 |
|  | 5 | 人行灯杆 | ￠114*3m，含基础 | 套 | 16 |
|  | 6 | 固定支架 | 信号灯倒计时专用 | 套 | 64 |
| 四 | 1 | 16芯线 | KVV16*1.5 | 米 | 1700 |
|  | 2 | 5芯线 | KVV5*1.5 | 米 | 570 |
|  | 3 | 7芯线 | RVV7*1 | 米 | 480 |
|  | 4 | 4芯线 | Rvv4*1 | 米 | 970 |
|  | 5 | 网线 | 超五类 | 米 | 400 |
|  | 6 | 电源线 | KVV2*6 | 米 | 1200 |
| 五 | 1 | 管线 | 管道、边道管、检查井 | 套（路口） | 4 |
| 六 | 1 | 交通标志 | 2*4m | 块 | 30 |
| 七 | 1 | 交通标线 | 热熔型 | 平方米 | 5280 |

# 二标段信号灯、标志、标线技术参数及要求

| 茱萸大道交通设施需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量 |
| 1 | 移动式太阳能信号灯 | 3台 |
| 2 | 标线 | 2800㎡ |
| 3 | 货车禁行标志 | 4套 |
| 4 | 标志牌（1.2*2.4m） | 2块 |
| 5 | 标志牌（1000mm） | 50块 |
| 6 | 太阳能黄闪灯 | 2套 |
| 7 | 震荡减速带 | 84㎡ |
| 8 | 彩色热熔斑马线 | 352㎡ |
| 9 | 165标志杆 | 7根 |
| 10 | 219标志杆 | 11根 |

一、信号机及落地机柜

1、联网交通信号机

联网信号机采用模块化多处理器、多总线系统结构，结合多功能固化应用软件，便于用户可以通过所配套的运行于普通PC的参数配置工具实现多种方式的控制: 路口交通信号控制；路段行人过街控制；车道信号/标志控制；匝道控制；快速路汇/分流控制；隧道交通控制；综合交通数据采集等。

联网信号机以相位在阶段中组合的概念为基础，通过灵活的时序逻辑和组合逻辑配置，可实施多种交通信号控制方式。交通信号机可以通过多种数据接口，如以太网及RS232等与其它相关的现场设备交换信息。信号机具有非常严谨的故障监控功能，通过软、硬件相结合的综合手段进行：信号机软硬件故障诊断与监测；双级交通信号驱动故障监测；绿冲突监测；信号灯故障监测；检测器故障监测；供电质量及工作环境监测等。

（1）、基本功能：

8种基本工作模式及优先级控制：定周期、手动控制、待机控制，无电缆线协调、单点感应，系统控制

支持8个阶段流（相当于8台独立的信号机），32个阶段，32个相位

支持32路车辆、行人等多种检测输入

支持128个信号配时方案

支持自定义开机灯序、有通行权和无通行权切换的灯色变化顺序

支持13种星期组合方式及特殊日定义

支持64个时间表计划调度

支持驱动最多8路倒计时信号输出

功能模块化设计，便于配置并易于维护

配备RJ45和RS232硬件接口，支持TCP/IP以太网通讯协议及串口数据

灯驱绿冲突及掉电监控，工作环境监视

二级暗灯控制（选配）

支持控制LED信号灯、白炽信号灯和卤素信号灯

支持机动车流量计数，饱和度和占有率计算

路口手动遥控

全面的错误日志和操作日志

（2）、系统功能

定周期多时段控制功能

定周期方式中所有阶段按特定的顺序开始和结束，具有固定的信号运行周期。可在一天中按多个时间段设置不同的配时方案，比如早高峰、晚高峰和平峰。

无线遥控功能

在路口通过手持无线遥控设备，控制信号机运行指定阶段。

无电缆线协调功能

一种时钟敏感的定周期运行方式，保证车辆一路绿灯通过各个路口，极大的提高了道路的通行效率。

手动控制功能

路口操作人员通过操作手动控制面板可实现信号机手动工作方式，调用信号机指定阶段并运行。

紧急调用功能

紧急调用方式用来调出某预定的阶段从而保证某特殊车辆有通行权。如消防车、救护车等紧急车辆需要立即通过路口。

设备监测功能

在联网条件下，中心可监测路口信号机的运行状况，包括输入电压值、频率；信号灯的电压值、电流值；机箱内温度；机箱门开关状态等，以及当前信号灯的实时显示灯色。

手动选择功能

路口操作人员可以手动按相应的按钮选择其它方式，包括定周期方式、无电缆线协调方式和感应控制方式。

感应控制功能

感应控制是根据检测器测得的交通流数据来改变信号显示。

绿波协调控制功能

在特殊情况下，如警卫、消防、救护、抢险等需设定指定路线和指定信号灯阶段，保证车辆通过路口进行绿波推进，以保证车辆畅通无阻。系统可支持对多条绿波路线进行规划，同时所有绿波路线的相关数据都存在数据库中。控制方案的调用方式可包括自动调用和人工调用两种方式。

区域协调控制功能

通过中心平台系统对所有联网路口交通流的采集，经过综合分析后来确定每个路口的最佳信号配时。

GIS地图管理功能

在GIS电子地图上监测各个路口的信号设备和信号灯实时状态，实时显示道路通行状况，设定VIP通行路线。

车载无线遥控特勤控制功能

在路口信号机和中心之间通讯正常情况下，当车队接近特勤线路上的交叉口时，由开道车携带的车载设备，发送当前车辆坐标位置和特勤命令，控制信号灯态，按规定要求变化。

故障检测短信通知功能

对联网路口的信号灯、倒计时、信号机状态实时监测，出现故障时以短信方式告知设备维护人员，以最快的速度排除设备故障，减少交通拥堵，保障路网畅通。

远程人工干预功能

利用现有的路口级监控系统对各路口进行实时监控并进行校正，实时更改配置、优化等手段进行远程人工干预，解决交通拥堵。

（3）、技术要求

（1）交通信号控制方式

定周期控制方式

无电缆线协调控制方式

手动控制控制方式

手动选择控制方式

感应控制控制方式

待机控制控制方式

紧急调用控制方式

UTC中心控制控制方式

（2）信号驱动

信号机最多可驱动96路信号，包括以下不同类型的交通信号相位：

机动车相位；行人相位；可变标志/车道标志；每种相位的信号显示序列可由用户自行定义。

（3）倒计时牌控制

信号机具有8组逻辑信号输出，每组输出具有独立的信号输出。可根据需要设置为驱动可变标志或其它开关量装置。

（4）逻辑输入

信号机具有32路逻辑输入端口，可连接环型线圈、磁敏、微波、超声波、视频等检测器、行人过街按钮和其它开关装置。

（5）倒计时牌控制

信号机具有所有相位输出倒计时的能力，即最多可驱动32块通讯式倒计时牌。但根据实际使用的通讯式倒计时协议，通过设置相位倒计时参数，可自由组合倒计时信号输出至通讯式倒计时牌显示。

（6）交通数据采集

信号机可以多种方式进行交通数据采集，如：

为适应区域自适应交通控制软件格式的原始数据采集（1秒4次）和传送（1秒1次）；可配置采集周期的流量、时间占有率和饱和度的数据采集和传送。

（7）通信接口

信号机具有以下外部通信接口：1个RS232；4个RS422/485串行通信接口；1个RJ45网络通信接口；最多32个行人过街请求按钮接口。与系统通信可采用多种通信方式：光纤、网线、GPRS、CDMA、3G无线通信等。

（8）数据断电保存

信号机具有在断电情况下的数据保存功能，采用最新的FRAM非易失性随机存储器技术。数据断电保存期限可达到永久保存。

（9）安全保护及自动检测功能

信号机具有严格的功能安全监测和保障措施，当检测到故障时根据故障级别进行相应处理，必要时进行故障降级处理，并记录故障信息，并可将故障信息上报系统。主要包括：开机初始化诊断；在线实时故障诊断；绿冲突监视和保护；信号灯驱动短路保护；时基监测及保护；信号灯故障检测及红灯故障保护；检测器故障检测；供电电压监视；相位驱动电流监视；机内温度监视；信号控制方式及灯色状态监视；控制配时监视；数据通信监视。

所有故障和信号机操作均存储在信号机运行/故障记录之中，以供现场工程师通过配置终端或控制中心检查和排除故障。

（10）控制器结构

信号机的内部布局主要分为三部分：配电/电源模块单元；灯驱保险丝端子排；信号机机架插箱模块单元。

信号机的主控、检测、通信、电源、灯控信号输出等单元均为上架式安装，所需配装的机架插箱数量根据硬件配置分为：

4/8/12/16相位与4/8/12/16通道检测器组合；

4/8/12/16相位无检测器组合；

4/8/12/16/20/24/28/32通道检测器无相位组合；

在信号机机箱左侧板上配有专开门（锁）的人工控制面板，用于信号开/关灯、本地控制方式和信号阶段的本地人工控制。

（11）电气特性

1）电压适用范围

信号机采用宽范围、高效能工业级电源，其主要性能指标包括：

交流输入额定电压：AC176～264V

交流额定频率：48～52Hz

交流额定功率：≤40W（不包括信号灯负载）

为了保证在宽电压范围稳定可靠运行，在电源的输入端配有专门的电源滤波器和隔离变压器等设备。

2）开关

信号机的配电单元配有高标准的户外低压电气/电子设备配电部件，其中包括：

控制器主开关，230VAC/25A

控制器主保险，380VAC/32A

维修电源开关，230VAC/10A

维修电源插座，250VAC/10A 2P/3P

上述各项均采用符合国际和国内标准认证的高可靠部件，可以充分保证及时、准确、有效的过载保护。

3）避雷装置及信号灯驱动综合保护

信号机电源输入端采用380VAC/40KA双极对地避雷装置。

倒计时输出端采用750V/5KA信号防雷器装置。

信号灯驱动通过电压/电流软硬件综合监控措施进行包括外部强电干扰的综合保护。

同时，每块相位驱动板上还配置了针对信号灯供电回路的5A快速熔断器。

4）强、弱电隔离

信号机不仅在信号灯驱动和监控回路上进行严格的强/弱电隔离，在整体结构上亦采取了有效的物理隔离措施。

5）内部照明装置

信号机在机箱内配备LED照明装置，该装置安装在机箱内部前上方和后上方，可通过门检测开关控制LED照明灯的开启和关闭。

6）外部连线

信号机的机箱底部配有2排橡胶圈进线孔的封闭隔板，在信号机现场安装时，根据外部接入各种线缆的种类、数量和规律性的排线方式，穿透进线孔，按照具体现场布线及连接设计依次穿入线缆，在信号机内部的线缆固定排上整齐绑扎，最终连接到对应的端子排上。

7）接地

信号机内部的金属结构和各功能模块的“接地”端均与信号机总供电端的“保护地”端连接。在信号机现场安装时，使用≥10mm2的多股绝缘导线或1*8裸铜线连接市政工程时在信号机基础周围预留的“保护地”接地体。

机箱内专门的“避雷地”端子将用≥10mm2的多股绝缘导线或1*8裸铜线直接与市政工程时在信号机基础周围预留的“避雷地”接地体连接。

8）电气安全完全符合GB25280-2010相关电气标准。

（12）气候环境适应性：

温度：-40℃～＋70℃。

相对湿度：5%～95%（不结露）。

防尘、防锈和防腐蚀。

（13）交通信号控制参数的配置

每台信号机都配备相同的固化软件，通过交通信号控制参数的配置即可适应各路口不同的控制需求，在Windows环境运行的程序中，以交互填表和特殊条件设置的方式配置数据，配置系统所输出的数据包括：参数与绿灯冲突监视配置、信号机运行规范、信号机运行所需的方式/配时/时间表等特征参数等。。

配置工具软件提供监控程序，与配置程序相配套，以检查所配置的数据是否符合实际控制的要求和对信号机运行状态的全面监视，可以通过一系列操作命令修改配置参数和操控信号机。

2、落地式信号机柜

信号机采用标准的9U/19 英寸机架式的户外落地式金属机箱，内部在结构上确保信号机正常配置所需的足够空间。机箱箱体材料采用室外喷塑处理的高强度镀锌板，箱体内部的所有金属结构件、标准件均经过严格的防锈处理和防松动工艺。信号机箱体及其内部结构设计符合GB25280相关要求。

机箱的主要技术指标如下：

防护等级： IP65

绝缘电阻：>100 MΩ

环境温度：－40℃ ～＋70℃

相对湿度：<95% （+40℃时）

机箱尺寸：1400mm（高） x688mm（宽） x 440mm（深）

机箱为对称双开门机箱，配备1个25A单相进线总空开、1个10A维修电源分线空开、1个两眼和1个3眼插座。内部设置必要的隔板用于放置光端机、交换机、电子警察等设备。可安装标准U设备，可安装通信线路运营商提供的传输设备。机箱底部可盘放光缆并安装光纤的跳线面板。机箱内已留出摆放天线的位置且能够保证天线安全。

备注：投标人所投交通信号控制机须与原有智能交通管理平台无缝对接，联网协调控制，并能实行车载无线特勤控制功能和无线遥控功能。中标人所投信号机应在中标通知书发放后三日内做平台联网测试，通过测试后方可签订合同。

二、交通信号灯

1、方向指示信号灯

灯芯尺寸不小于390mm,三连体

单灯亮度：红灯≥8000cd/㎡

黄灯≥8000cd/㎡

绿灯≥14000cd/㎡

单灯功率：红、黄、绿均≤10W

LED数量：红、黄、绿LED数量各不少于90支

LED参数：光强：红、黄色≥6000mcd

绿色≥10000mcd

波长：红625nm、黄590nm、绿505nm

工作电压：AC220V±20%

工作频率：50HZ±4%

电源类型：恒流电源

工作温度：—40℃～80℃

相对湿度：≤93%

防护等级：IP53

执行标准：GB14887-2011《道路交通信号灯》

2、机动车信号灯

灯芯尺寸不小于390mm,三连体

单灯亮度：红灯≥700cd

黄灯≥700cd

绿灯≥700cd

单灯功率：红、黄、绿均≤17W

LED数量：红、黄LED数量各不少于180支，绿LED数量不少于150支

LED参数：光强：红、黄色≥6000mcd

绿色≥10000mcd

波长：红625nm、黄590nm、绿505nm

工作电压：AC220V±20%

工作频率：50HZ±4%

电源类型：恒流电源

工作温度：—40℃～80℃

相对湿度：≤93%

防护等级：IP53

执行标准：GB14887-2011《道路交通信号灯》

3、非机动车信号灯

灯芯尺寸不小于390mm,三连体

单灯亮度：红灯≥8000cd/㎡

黄灯≥8000cd/㎡

绿灯≥14000cd/㎡

单灯功率：红、黄、绿均≤10W

LED数量：红、黄、绿LED数量各不少于85支

LED参数：光强：红、黄色≥6000mcd

绿色≥10000mcd

波长：红625nm、黄590nm、绿505nm

工作电压：AC220V±20%

工作频率：50HZ±4%

电源类型：恒流电源

工作温度：—40℃～80℃

相对湿度：≤93%

防护等级：IP53

执行标准：GB14887-2011《道路交通信号灯》

4、倒计时数字显示器

外壳材料：专用型材及铝压铸连接件

单灯亮度：红灯、黄、绿灯≥4000cd/㎡

单灯功率：红、黄、绿均≤20VA

工作方式 ：学习、通讯自适应式

显示相位：多项位

显示颜色：红黄绿三色

红LED数量不少于392支，绿LED数量不少于280支，黄LED数量不少于168支

显示位数：两位，显示个位时十位不显示

执行标准：GA/T508-2014《道路交通信号倒计时器》

5、人行信号灯

灯芯尺寸大于等于390×390（mm）,二连体动态；

单灯亮度：红灯≥8000cd/㎡，绿灯≥14000cd/㎡；

单灯功率：红、绿均≤10W；

LED数量：红LED数量不小于90支，绿LED数量不小于142支；

LED参数：光强：红≥6000mcd，绿色≥10000mcd波长：红625nm、绿505nm；工作电压：AC220V±20%；

工作频率：50HZ±4%；

电源类型：恒流电源；

工作温度：—40℃～80℃；

相对湿度：≤93%；

防护等级：IP53；

执行标准：GB14887-2011《道路交通信号灯》

三、信号灯杆

1、八棱信号灯杆8米

立杆高6.5米，大头直径280mm，小头直径230mm，壁厚10mm，横臂长8米，大头直径200mm，小头直径100mm，壁厚6mm。杆体热镀锌、喷塑处理。

2、八棱信号灯杆12米

立杆高6.5米，大头直径340mm，小头直径280mm，壁厚10mm，横臂长12米，大头直径260mm，小头直径100mm，壁厚8mm。杆体热镀锌、喷塑处理。

3、八棱标志杆6米

立杆高7米，大头直径340mm，小头直径280mm，壁厚10mm，横臂长6米，大头直径260mm，小头直径110mm，壁厚8mm。杆体热镀锌、喷塑处理。

4、八棱标志杆10米

立杆高7米，大头直径340mm，小头直径280mm，壁厚10mm，横臂长10米，大头直径260mm，小头直径110mm，壁厚8mm。杆体热镀锌、喷塑处理。

5、人行灯杆

立杆高3米，直径114mm，壁厚6mm。杆体热镀锌、喷塑处理。

6、固定支架（倒计时专用）

壁厚6mm，整体热镀锌、喷塑处理。

基础：采用C25标号的混凝土浇筑。

四、电缆线

1、16芯电缆线：采用KVV16*1.5平方铜芯绝缘聚氯乙烯护套信号灯专用控制电缆线；

2、5芯电缆线：采用RVV5*1平方信号线，绝缘村标称厚度0.8mm，成品电缆经受交流50HZ，3.0KV/5Rnin电压试验不击穿着。

3、7芯电缆线：采用RVV7*1平方信号线，绝缘村标称厚度0.8mm，成品电缆经受交流50HZ，3.0KV/5Rnin电压试验不击穿着。

4、4芯电缆线：采用RVV4*1平方信号线，绝缘村标称厚度0.8mm，成品电缆经受交流50HZ，3.0KV/5Rnin电压试验不击穿着。

5、网线：国标超五类室外网线

6、电源线：KVV2×6平方铜芯绝缘聚氯乙烯护套信号灯专用控制电缆线。

电缆线的敷设要求：

（1）每组信号灯单独合用一根电缆线连接到信号机；

（2）同一根电缆线两端应有相同标识；

（3）信号灯电缆线采用地下敷设，每根电缆线应留有余量；

（4）地下敷设的电缆线不准有接头。

五、管线

1、顶管：采用免开挖的方式埋置穿线管，地下电缆线管使用直径90mm的PE穿线管。

（1）地下电缆穿线管埋置深度为其顶部距路面的距离不小于40cm。

（2）管道口应封堵，防止雨水、泥沙流入管道或者老鼠进入损坏电缆线。

2、边道管道：边道接线沟尺寸宽300mm×深500mm，地下电缆线管使用直径75mm的PE管，含开挖、铺设管道、回填、恢复边道砖。

3、接线井：采用砖混结构，井盖为水泥结构，尺寸：600×800mm。

六、交通标志（含警告标志）

1、交通标志板面采用2mm厚铝合金板，所有道路交通标志的形状、尺寸、图案、颜色、文字等均应符合GB5768. 1-2009 和GB5768.2-2009 国家标准的规定，具有设计合理，结构科学，样式美观大方、抗风力好等显著优点。

2、图案。所有交通标志的图案参照国家规定。按比例放大设计制作，与标志整体布局和谐统一。不能随意改变图案。

3、底板。交通标志底板可采用牌号为2024、T4 状态硬铝合金板，板材抗拉强度不低于289.3Mpa，屈服点不低于241.2Mpa，延伸率最小为4%—10%，标志版面必须进行电镀氧化处理，背面采用原色。

4、反光材料。交通标志应采用《道路交通反光膜》（GB/T18833-2012）中II类EGP棱镜工程级反光膜，提供反光膜的检测报告复印件加盖投标单位企业公章。

5、交通标志板面、立柱、以及横梁、螺栓等所有部分都要考虑具有良好的抗风性能，荷载、风载能力须经过科学计算和组合，安装好的交通标志具有抵抗十级以上强风的能力。交通标志的立柱、横梁、螺栓全部采用热镀锌、喷塑、防锈、防腐蚀工艺，力求牢固、科学、美观，最少确保十五年不生锈。

6、交通标志的整体安全性不得少于10年，板面反光膜保持期不得少于7年，在保质期内不得出现明显的肉眼观察到的褪色、开裂、非人为因素出现的破损等。

七、交通标线

交通标线采用国标标线涂料施划而成。所有道路交通标线的形状、尺寸、图案、颜色、文字等均应符合GB5768.3-2009国家标准的规定，具有设计合理，结构科学，样式美观大方等显著优点。

茱萸大道交通设施参数（与四处路口相同项参考相应标准）

1、移动式太阳能信号灯：灯芯尺寸大于等于300（mm）,三连体；

单灯亮度：红、黄灯≥8000cd/㎡，绿灯≥14000cd/㎡；单灯功率：红、黄、绿均≤10W；LED数量：红黄绿LED数量不小于90支；LED参数：光强：红、黄≥6000mcd，绿色≥10000mcd；波长：红625nm、黄590nm、绿505nm；工作电压：DC12V；太阳电池板：60W；蓄电池：100Ah；执行标准：GB14887-2011《道路交通信号灯》。

6、太阳能黄闪灯：灯芯尺寸大于等于300（mm）；单灯亮度：黄灯≥8000cd/

㎡；单灯功率：黄≤10W；LED数量：黄LED数量不小于90支；LED参数：光强：黄≥6000mcd；波长：黄590nm；工作电压：DC12V；太阳电池板：12W；蓄电池：7Ah；执行标准：GB14887-2011《道路交通信号灯》。

7、震荡减速带采用国标标线涂料施划而成。所有道路交通标线的形状、尺寸、图案、颜色、文字等均应符合GB5768.3-2009国家标准的规定，具有设计合理，结构科学，样式美观大方等显著优点。

8、彩色热熔斑马线：采用国标标线涂料施划而成。所有道路交通标线的形状、尺寸、图案、颜色、文字等均应符合GB5768.3-2009国家标准的规定，具有设计合理，结构科学，样式美观大方等显著优点。

9、165双悬标志杆：杆高6.5米，直径165mm，壁厚8mm，横臂长3米，直径75mm，壁厚6mm。杆体热镀锌、喷塑处理。

10、219双悬标志杆：立杆高7米，直径219mm，壁厚10mm，横臂长3米，直径89mm，壁厚6mm。杆体热镀锌、喷塑处理。