招标文件

修武县老年健身广场设备采购项目（三次）

交易编号：修交易[2017]CG116号

采购编号：XWCG2017-202号

| 招标人： | 修武县体育局 |
| --- | --- |
| 招标代理机构： | 恒信咨询管理有限公司 |
| 日期： | 二〇一八年三月 |

目     录

第一章、投标人须知	4

投标须知前附表	4

一、说  明	6

二、采购文件	6

三、投标文件的编写	7

四、投标文件的递交	10

五、开标与评标	11

六、授予合同	15

第二章、 合同条款及格式	17

第三章 技术参数要求	18

投标文件资格性文件格式	34

一、	投标人资格声明函	36

二、	投标人基本情况	37

三、	投标人资格证明文件	38

以上复印件必须加盖单位公章	38

第五章   评标标准	53

修武县老年健身广场设备采购项目（三次）招标公告

恒信咨询管理有限公司受修武县体育局的委托，就“修武县老年健身广场设备采购项目（三次）”进行公开招标，现欢迎符合相关资质条件的供应商参加投标。

一、项目名称：修武县老年健身广场设备采购项目（三次）

二、交易编号：修交易[2017]CG116号  采购编号：XWCG2017-202号

三、项目概况：采购篮球架2付、气排球网柱1付、健身路径80件、乒乓球台6付等。

交货安装期：40日历天

四、采购项目预算金额：1543740元

五、供应商资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标单位必须为制造商或其经销商。

3、所投标的健身器材投保产品质量险、产品责任保险、意外伤害险、公众责任保险。（滑滑梯、门球场草坪、硅PU场地除外）

4、具有由企业注册地或项目所在地检察机关出具的无行贿犯罪档案查询结果证明（包括法人、法定代表人、委托代理人）。

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

六、获取招标文件信息：

1、报名时间：2018年3月16日至2018年 3月 22 日。

2、报名方法：凡有意参加投标者，请于2018年3月16 日至2018年 3月22日 ，（北京时间）登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上报名。不接受现场报名。凡未在规定时间内完成网上报名者，为无效报名。（咨询电话：0391-3568923）

3、招标文件领取方式：网上下载。

4、招标文件领取时间：2018年3月16日至2018年 3月22日，逾期不能下载。

5、招标文件每份售价300元，由投标人开标现场以现金形式支付，售后不退。

七、投标文件接收信息：

1、投标文件接收截止时间：2018年4月9日 9时 00 分。

2、投标文件接收地点：修武县公共资源交易中心四楼开标 一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼）。

八、开标有关信息：

1、开标时间：2018年4月9日9时 00 分。

2、开标地点：修武县公共资源交易中心四楼开标一 室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼）。

九、采购项目联系事项：

采购单位：修武县体育局        代理机构：恒信咨询管理有限公司

联 系 人： 崔先生             联系人：李女士

联系电话：13523188066         联系电话：15716521263  0371-86688490

采购人地址：修武县为民路      代理机构地址：焦作市摩登街9号楼

十、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易网》、《修武县公共资源交易网》上发布。

十一、监督单位：

修武县政府采购管理办公室0391-7188950

采购单位：修武县体育局

采购代理机构：恒信咨询管理有限公司

2018年3月16日

# 投标人须知

## 投标须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 修武县老年健身广场设备采购项目（三次） |
| 2 | 项目编号 | 交易编号：修交易[2017]CG116号 采购编号：XWCG2017-202号 |
| 3 | 采购人 | 修武县体育局 |
| 4 | 招标内容 | 采购篮球架2付、气排球网 柱1付、健身路径 80件、乒乓球台6付等。 |
| 5 | 服务地点 | 修武县体育局指定地点 |
| 6 | 交货安装期 | 40日历天 |
| 7 | 质量要求 | 合格 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 付款方式 | 经验收合格后支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金，一年后一次性无息付清。 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇或转账(从本公司基本账户转入)。 投标保证金金额：叁万元整（￥：30000.00元） 投标保证金交付截止时间：2018年 4月4日16时前，以进账日期为准；开标时出具投标人进账汇款单凭证原件；如不能按时交纳则视为自动放弃，过期将不予受理。 投标保证金收款人：修武县公共资源交易中心 开户银行：焦作市中旅银行修武县支行 账 号：5001656300012 |
| 12 | 踏勘现场 | 采购人不统一组织，投标人自行踏勘 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标文件资格性文件正本壹份，技术标正本壹份，商务标正本壹份；投标文件资格性文件副本肆份，技术标副本肆份，商务标副本肆份 |
| 14 | 装订要求 | 1、投标文件全套应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 2、投标文件资格性文件和投标文件技术标和商务标分别装订，所有投标文件资格性文件（正本、副本）和技术标（正本、副本）和商务标（正本、副本）每册应采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散，建议不使用豪华装订，正本封皮颜色与副本封皮颜色不同。 |
| 15 | 开标程序 | （1）密封情况检查：抽取3名投标人代表（4名以下时共同参加）共同对投标文件的密封情况进行查验，公布查验结果； （2）开标顺序：按投标文件递交的逆顺序； （3）唱标内容：本次开标分两次进行，密封情况验审结束后各投标企业对本企业技术标内容进行唱标；专家对投标文件技术标评审结束后，对投标企业商务标内容进行唱标。 |
| 16 | 投标文件递交地点及截止日期 | 时间：2018年4月9日 9时00分 前 地址：修武县公共资源交易中心四楼开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼） |
| 17 | 开标会议时间及 地点 | 时间：2018年4月9日 9时00分 地址：修武县公共资源交易中心四楼开标一室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角，产业集聚区办公楼四楼） |
| 18 | 招标预算价 | 1543740.00元 如果供应商的报价高于预算价的95%的，其成交后以预算价的95%为成交价与采购人签订合同，如果供应商的报价低于预算价的95%的，其成交后以该供应商的报价为成交价与采购人签订合同 |
| 19 | 其它需要说明的 | 投标人需提供由企业注册所在地或业务发生地检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果告知函原件，经代理机构查验后方可接收投标文件，未提供原件的视为自动放弃投标。 |
| 20 | 备注 | 投标文件技术标部分标明投标报价或有价格标示的按废标处理。 |
| 21 | 代理服务费 | 参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文收取，由中标人支付。 |
| 22 | 验收标准 | 合格 |

## 文件中若有与投标须知前附表内容不符处，以投标须知前附表为准。

## 一、说  明

1 定义：

1.1 采购人：系指依法提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

1.2 招标代理机构：依法取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.3 投标人：系指响应招标、并向招标代理机构提交投标文件参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

1.5 投标文件：指投标商根据招标文件提交的所有文件。

1.6 货物: 指除了咨询服务以外的所有物品、设备、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.7 服务：指招标文件规定投标人须承担的供货、安装、调试、技术协助、校准、培训及合同规定的其它类似义务。

2、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有参与投标有关的全部费用，采购人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

## 二、采购文件

4、采购文件的构成

4.1 采购文件由下述部分组成

第一章  投标人须知

第二章  合同条款及格式（参考）

第三章  技术参数要求

第四章  投标文件格式

第五章  评标标准

4.2 投标人应仔细阅读采购文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或废标的风险。

5、招标文件的澄清

5.1 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在投标文件递交截止时间15日前以书面形式加盖企业公章（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

5.2 采购文件的澄清将在投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买采购文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

6、招标文件的修改

6.1 在投标截止时间15日前，采购人可以书面形式修改采购文件，并通知所有已购买采购文件的投标人。

7.1  招标文件的补充通知、答疑纪要等文件也将构成招标文件的一部分，对所有供应商均有约束力。

## 三、投标文件的编写

7、投标文件的语言及度量衡单位

投标人与采购人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

8、投标文件的组成

8.1投标文件资格性文件组成

（1）投标人资格声明函

（2）投标人基本情况

（3）投标人资格证明文件

8.2技术标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）法定代表人身份证明

（4）法人代表授权委托书

（5）技术参数偏差表

（6）服务承诺及优惠承诺

（7） 投标人认为应提供的资料

8.3商务标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

9、投标格式

投标人应按照采购文件中提供的格式完整地填写投标文件（资格性文件、技术标和商务标分别编写），按采购文件提供的格式提交。

10、投标报价

10.1投标人应对所投项目进行总报价，总报价应包括该项目合同下承包商提供设计制造、采购、运输及保险、安装、调试、验收、培训等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视该项目的费用已包含在其他分项中，合同执行中不另予支付。

10.2投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

10.3投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价和投标。

10.4投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包括价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

11、投标货币

本项目的投标应以人民币报价。

12、投标保证金

12.1投标人应在规定的时间提交投标保证金，作为其投标的一部分。

12.2 未按规定提交投标保证金的投标，将被视为实质性不响应招标文件将被拒绝。

12.3 未中标投标人的保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

12.4中标人的投标保证金，在采购人和中标人签订合同五个工作日内退还。

12.5 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，对超过部分将要求赔偿：

1）投标人在采购文件规定的投标有效期内撤回投标文件；

2）中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同；

3）中标人未能按招标文件规定提交履约保证金；

4）中标人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

13、投标有效期

13.1 投标文件应自采购文件规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效，投标有效期不足的将被视为实质性不响应招标文件，投标将被拒绝。

13.2 在特殊情况下，采购人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但其投标保证金不会被没收。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，但可要求其相应延长投标保证金的有效期。第12条有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

14、投标文件的式样和文件签署

14.1 投标文件正、副本进行装订，并采用胶状方式左侧固定，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订（否则视为无效标），资格性文件、投标文件技术标和商务标正本各一份, 资格性文件、技术标和商务标副本份数见投标人须知前附表。资格性文件、技术标和商务标正本和副本的封面上应清楚地标记“（资格性文件或技术标或商务标）正本”或“（资格性文件或技术标或商务标）副本”的字样。副本应与正本内容一致，若副本与正本在文字或表述的不符之处，以正本为准。

14.2资格性文件的正本与副本、投标文件技术标的正本与副本、商务标的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

14.3 投标文件所有文件必须是打印件或使用不褪色的黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，投标文件落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有错误必须修改时，修改处应由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

14.5电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 四、投标文件的递交

15 投标文件的密封、标记

15.1投标人应将投标文件的资格性文件、技术标与商务标应分开密封包装，投标文件的封套上应清楚地标记“资格性文件”或“技术标”或“商务标”字样

15.2 密封包装上应注明：

1）采购人名称；

2）投标人的名称与地址、邮政编码；

3)注明下列识别标志；

·a·采购编号；

·b·项目名称；

·c·     年   月    日    时    分前不得开封。

15.3 如果投标文件没有按本投标须知第15.1款、第15.2款规定加写标记和密封,采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

15.4 所有投标文件的包装袋封口处应加盖投标人公章。

16、投标截止期

16.1 投标人应按前附表规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给采购机构。

16.2采购人按本须知第5条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

17、迟交的投标文件

采购人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

18、投标文件的修改与撤回

18.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可书面形式修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2投标人的修改或撤回通知,应按本须知有关规定编制、密封、标记和递交。

18.3在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件。

18.4 根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

## 五、开标与评标

19、开标

19.1 招标代理机构在前附表规定的日期、时间和地点组织公开开标。

19.2 参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人须带本人身份证原件、有效的营业执照，税务登记证，组织机构代码证或三证合一的营业执照、投标保证金缴纳凭证、开户许可证、检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明、近半年任意一个月的社保证明和完税证明、2016年度财务报告及投标人资格要求的其他资料。以上所有要求均须提供原件。

注：投标保证金缴纳凭证（如果通过网上银行转账，可提供加盖投标人公章的网页打印件）

19.3 开标程序：（分技术标和商务标二阶段开标）

第一阶段技术标（投标文件递交截止时间止）

（1）主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）抽取3名投标人代表（四家以下时直接参与验证）按要求对投标文件的密封、标志情况进行查验，并将查验情况记录，公布查验结果；

（5）开标顺序按投标文件递交的逆顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开启投标企业的技术标，公布投标人名称、项目名称、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

备注：各投标企业第一阶段开标后，不要远离，待资格审查小组对所有投标人资格评审结束，对所有投标文件技术标评审结束后，进行第二阶段开标（递交投标文件时务必留下正确的联系方式，商务标开标前约二十分钟，电话通知各投标人；投标人电话无法接通或不到现场者，视认为认可商务标开标现场的任何记录，对商务标开标情况无异议）。

注：采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表和代理机构专职人员1人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

资格性审查内容包括：

- 招标文件规定的投标人资格条件；

- 法定代表人证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；

- 依法纳税及缴纳社保证明的记录（提供近六个月中任意一个月，可提供网上缴费证明的网页打印并加盖投标人公章）；

- 注册所在地（或项目发生地）检察机关出具的检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函（通过互联网查询的提供彩印件）；

- 2016年度财务报告。

- 保证金缴纳凭证、开户许可证。

- 信用查询

以上资格性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

第二阶段商务标（专家技术标评审结束后）

（1）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件商务标开标顺序；

（2）按照宣布的开标顺序当众开启各投标企业的商务标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（3）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（4）开标结束。

20、评标工作

20.1评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行职责。

20.2评标委员会由采购人代表及有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

20.3评标委员会成员名单在中标结果确定前应保密，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

20.4待组建评标委员会后，推荐一名评委为评标委员会负责人，负责组织本工程的评标。

21、投标文件的澄清

21.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

21.2 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

22、投标文件的符合性审查

22.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、参数、样品符合招标文件要求投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

22.2算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

22.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人和投标人的义务和规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

22.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

22.5 投标文件有下列情况之一的，应当在初审时按照无效投标处理：

1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封及标志的；

2）投标文件未按招标文件要求签字盖章的；

3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

4）投标文件有明显不符合招标文件要求和有关法律法规的；

5）投标文件中附有招标人不能接受的条件的；

6）在投标文件中提供虚假材料的；

7）超过政府采购预算价的；

8）未提供样品或提供样品不符合招标文件要求的。

22.6评标委员会只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审（详见第五章评标标准）。

23、保密及其它注意事项

23.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

23.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

23.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

23.4 为保证评标工作公正性，评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

23.5 评标委员会和招标代理机构不退还投标文件。

## 六、授予合同

24、合同授予标准

24.1由评标委员会推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量为1-3名，排名第一的供应商应推荐为中标人。

24.2招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。招标人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

24.3采购人将把合同授予排名第一的中标候选人。

25、中标通知书

25.1由采购人及招标代理机构发出中标通知书。

25.2 中标通知书作为进行合同谈判和签订合同的依据。

26、签订合同

26.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。

26.2 采购文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文件的基础。

26.3 如中标人不按26.1约定签订合同，采购人将取消其中标决定，并没收其投标保证金，采购人可在候选中标单位中按顺序重新选定中标单位。

27、付款方式

经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金，一年后一次性无息付清。

28、其他

28.1 本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行，与之相冲突之处仍按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

28.2 本采购文件的解释权属采购人。

29、质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示规定的时间内之日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构在供应商提出质疑之日起七个工作日内进行答复。

30、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

31. 成交服务费

中标方应向采购代理机构支付成交服务费。中标方收到中标通知后，须在30日内与采购人签订成交合同，无正当理由不与采购人签订成交合同的，视为放弃成交资格，其投标保证金将不予退还，采购人可以另行选定中标候选人为中标人。

# 第二章、 合同条款及格式

发包人：

承包人：

本合同于     年  月  日由招标人和中标人按下述条款签署。

在招标人为获得（货物和服务简介）货物和伴随服务，潜在投标人参加了该项目公开招标，并接受了中标人以总金额（币种，用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）的投标。双方以上述事实为基础，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件作为合同签订的基础，是构成本合同的主要组成部分,并与本合同一起阅读和解释:

（1）合同条款

（2）合同条款资料表

（3）合同条款附件

附件1 供货范围及分项价格表

附件2 技术规格

附件3 交货计划

（4）中标通知书

3.中标人在此保证全部按照合同规定向招标人提供货物和服务,并负责可能的弥补缺陷。

4.招标人在此保证全部按照合同规定的时间和方式向中标人支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期签署本协议.

发包人：                             承包人：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户行：                             开户行：

账号：                               账号：

授权代表签字：                       授权代表签字：

# 技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数要求 | 价格合计（标注出单价*数量=合价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 篮球架 | 2付 | 1.产品符合GB19272-2011《室外健身器材的安全 通用要求》，执行标准： 2.立柱采用175mm X175mm X4mm伸臂为150X150 X4mm，篮板前部到立柱尺寸长2250m，篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm X1050mm的矩形篮板（材质为SMC），篮板面板厚度为5mm，翻边宽度为50mm，翻边宽度为50mm，翻边厚度为7.8mm，背面用“井”字形加强筋厚度为不低于5mm：篮板的质量应该满足GB19272-2011中5.12.1.3.3条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接有不少于5点的连接安装位置，并安装位置尺寸符合GB19272-2011中图21a）的要求： 3.具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于Φ48 mmX2mm优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度。 4.篮板投篮区背面应有不小于570mm X150mm X5mm的加强钢板， 5.篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈。 6.固定方式：预埋件：地埋深度800mm，铁板尺寸为350*350*8mm，螺杆和预埋件为一体，采用ф20的圆钢 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂长度2250mm；主要承载立柱应采用预埋埋入地下的结构，预埋埋入深度800mm，地埋尺寸800mm X800mm X900mm.各连接部位采用螺栓、螺钉紧固、防松、防盗、防锈。 预埋件与主体连接部应有整体防护罩，厚度不小于1mm的钢罩。 |  |
| 2 | 排球柱 | 1付 | 标准: GB/T19851.13-2007 主管采用φ86*3.0标准管材，底座尺寸：1050*603*350mm底座也可选择为铸铁配重，内置移动轮。作为排球网柱时承受600N的水平拉力保持5分钟去外力后网柱应不产生永久变形，无傾倒现象。网柱高度2120mm,球网长9505mm,宽1000mm,网孔100x100mm,拉网中央高度2000mm，球网两端高度不应高于拉网中央高度20mm,且两端相等 |  |
| 3 | 健身路径 | 80件 | 见附表 |  |
| 4 | 乒乓球台 | 6付 | 1.管材规格不小于Φ60 mmX3mm； 2.乒乓球台面符合GB-19272-2011中5.12.1.4的要求：台面尺寸：2740X1525 X912（mm）；台高：760（mm） 3.台面支撑框规格不小于宽20mm X 高30mmX壁厚2mm 台面采用SMC片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度4.5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm。面板背面必须采用“井”字形加强筋呈小长方形均匀排列，每个小长方形尺寸不大于160X140mm。球台与支撑框架安装位置应符合GB-9272-2011中图22的尺寸要求，两块板与主架的连接均采用四角连接。 4.采用预埋式结构，埋入深度400mm，地埋尺寸400mm X400mm X500mm |  |
| 5 | 滑滑梯 | 1套 | 1、立柱类: 采用￠114mm、壁厚3.0mm。 2、铁制附件类： 采用￠114mm、￠89mm、￠76mm、￠60mm、镀锌钢管、￠48mm、￠38mm、￠32mm、￠25mm，壁厚3.0mm、（符合GB/T 700-1988要求）；连接片采取3-4mm镀锌钢板、焊接采用CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。 3、塑胶滑筒类： 采用LLDPE工程塑料滚塑成型，符合GB/T 4454-1996要求，产品壁厚6mm以上，膜内贴成型塑胶彩色丝印商标，色彩艳丽，渗入抗紫外线、防静电及防脱色元素，安全环保、耐候性好。扣件采用锌合金压铸成形（符合GB/T 13818-1992要求）,采用316#不锈钢螺丝连接,并对扣件与立柱的接触点加以橡胶垫块及紧固件螺丝,更增强其安全性；螺丝采用不锈钢316#材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）。 4、绳网类： 绳网绳子采用航海船用六股钢芯缆绳，直径16mm，中芯为镀铬钢丝外套胶管。支架采用￠48mm、壁厚2.5mm钢管、￠32MM、壁厚2.5mm、￠25MM、壁厚2.5mm钢管（GB/T 700-1988）。焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T 8810-1995要求)。整体加工成型后经除油、磷化、抛丸处理，表面喷涂使用阿克苏.诺贝尔户外环保聚酯喷末涂料，高温固化，漆膜厚度要求为80μm --120μm，≤ISO 等级：1 级，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。 5、其它配件 螺丝、盖帽采用不锈钢316#材质（符合GB/T1221-1992精度标准要求）；连接耳攀采用Q235、￠10mm、￠20mm优质碳素结构钢（符合GB/T 700要求）；加强板采用采用Q235、厚度8mm冲孔成型冷轧板（符合GB/T 700-1988要求），平台铁板采用Q235、厚度2.0mm冲孔成型热轧板（符合GB/T 700-1988要求）。 |  |
| 6 | 羽毛球网架 | 1付 | 主管采用不小于Ф60 x2.5mm的管材，底座尺寸：600 x450 x110mm.底座也可选择为铸铁配重，内置移动轮。网柱高度为1550mm，球网长6110mm,宽765mm，网孔18 x18mm,拉网中央高度为1525mm，网球两端高度不应高于拉网高度26Mm,且两端相等。色泽均匀靓丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关内容注意事项和出厂日期。 |  |
| 7 | 笼式五人制足球场 | 2套 | 框架式场地围网系统： （a）框架：围网立柱采用不小于（Ｑ２３５Ｂ材质）Ф76mm，管壁厚度为不小于3mm的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度不小于4000mm，现场立柱预埋后安装网片，立柱选用不少于28个独立地埋固定方式，围网框架采用不小于（Ｑ２３５Ｂ材质）Ф４８mm，管壁厚度不小于2mm的优质钢管，立柱间隔不大于3ｍ，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色．立柱埋入地下深度应不小于４００mm，地基尺寸应不小于４００mmｘ４００mm。 (b)围网带有两个1.4米宽、2米高的双开式框架进出口，采用□50X50Xt2.0mm的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于０.３５ｋｎ/m2 （c）网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Ф4mm, 采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝 径不小于Ф3 mm，网孔50x50 mm，勾花网，网孔50±3mm,颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到GB15065-94和IE60502标准，吸水率为0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。 (d)配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Ф114x3.0mm的钢管，6米高低杆照明灯柱8根，每根2盏灯，球场灯400W金卤灯16个。配电柜及线路：电线（场内RVV4平方线配备100米，灯柱内RVV2.5平方线），配三相100A漏电开关及双极15A空气开关，分组控制，带漏电保护（采用配电箱，开关、电线与电负荷相匹配）。灯柱采用预埋方式，预埋深度600x600mm。灯具：选用球场专用灯具，可30°角调节,亮度符合国际标准，光照度均匀，灯光柔和不刺眼。电线、电管： 用PVC管迎网架上方铺设一周，色彩为绿色与围网同色。 1.硅PU厚度：4mm。 2.主要技术指标参数(提供检测报告复印件) 硅PU球场所使用的主材料中短链氯化石蜡<0.1g/kg、邻苯二甲酸酯类<0.01g/kg、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷<0.001g/kg、可溶性铅、汞、镉、铬等重金属均<1g/kg、甲苯和二甲苯<0.002g/kg,游离甲醛<0.05g/kg； 2.3 硅PU球场所使用的面漆中不得检出短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷、可溶性铅、汞、镉、铬等重金属、甲苯和二甲苯等有害物质,游离甲醛<0.05g/kg； 2.4面层材料中有害物质限量，材料特别要求：运动场地施工不得使用有害材料。否则，作为不合格产品处理。所用材料必须有符合国家有害物质（苯类、游离二异氰酸酯、甲苯+二甲苯、铅、铬、镉、汞等）限量标准的国家级检验报告。 2.5开标时投标人须提供5mm厚硅PU样块，尺寸≥20cm*20cm。 2.6平整度合格率：平整度合格率不小于85%。 2.7 坡度：满足排水要求。 标准五人制足球门 球门内侧尺寸为3米（长）×2米（高）×1.5米（底部深），球门侧面为梯形结构，主立柱采用Φ76×t3.0mm圆管，主要材料采用Q215钢管. 球门可移动可折叠，折叠后固定于立柱，与围网一体，稳固安全。 宣传标示牌 应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于0Cr18Ni9（SUS304），厚度不小于1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理； 内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。 |  |
| 8 | 棋牌桌 | 扑克牌、象棋桌各3个 | b.棋子须在桌面上移动，不能从桌面上被取下。 c.棋子不能被破坏，不能被拆卸，不能被盗窃。棋子和桌面被重物砸时，不能破碎。 d.棋子材料需要环保，不能对人体有伤害，不能对使用者有任何的伤害。 e.棋子和桌面使用不能生锈，连结件螺丝不能外露，需要防锈防盗。 f.弈棋时，棋子需要顺畅自如，不影响弈棋。 g.地面安装采用预埋式结构，桌面安装后离地高度不能少于650mm，坐凳安装后离地高度不能少于400mm。 h.配套四个坐凳，需要和棋桌材料一致，颜色能搭配，美观大方。 i.规格：棋盘桌面不能小于680×680mm。 |  |
| 9 | 门球场草坪 | 500㎡ | 1、用料说明： 人造草采用50mm直立型人造草，草内充滚磨石英沙 20-40 目，填充20-25kg/m2,橡胶颗粒直径1-3mm，填充4kg /m2。 2、技术标准及要求 序 号 内 容 规 格 及 参 数 值 1 生产工艺 植草 2 草纤维材质 PE 3 行距 3/8 4 植草高度 50mm 5 草丝形状 直草+曲草 6 草皮簇绒密度 16800针 7 基布 复合网格基布 8 背胶 丁苯乳胶 9 磨损测试 经LABOSPORT实验室80000周的持续机械磨损实验，该人造草坪的原有性能依然保持在合理的范围内 10 173项高关注物质（SVHC） 经SGS实验室检测，浓度都≤0.1% 11 可溶性重金属 经SGS实验室检测，十九项可溶性重金属(指：铅Pb、铬Cr、镉Cd、汞Hg、砷As、硒Se、锑Sb、钡Ba等)的合格 12 接缝布 纺粘PET无纺布＋PE淋膜 13 品质保证 在合理使用条件下，整个球场必须颜色均一无色差，富有弹性，可全天候使用，填充物质均匀平坦，草纤维8年内不褪色、强度降低不大于10%。球场从整体上提供8年以上的品质保证。 |  |
| 10 | 塑胶场地 | 毽球场200㎡、柔力球场地500㎡、健身步道2500㎡、篮球场地1500㎡、气排球场地200㎡、健身路径场地400㎡、乒乓球场地270㎡、儿童乐园150㎡、羽毛球场地200㎡、健美操场地500㎡、太极拳场地500㎡、抖空竹场地500㎡ 共计8677㎡ | 1.硅PU厚度：4mm。 2.1硅PU球场所使用的防水底漆需满足湿基面粘结强度（28d）≥2.5MPa，混凝土带涂层的第二次抗渗压力（56d）≥1.0； 2.2 硅PU球场所使用的主材料中短链氯化石蜡<0.1g/kg、邻苯二甲酸酯类<0.01g/kg、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷<0.001g/kg、可溶性铅、汞、镉、铬等重金属均<1g/kg、甲苯和二甲苯<0.002g/kg,游离甲醛<0.05g/kg； 2.3 硅PU球场所使用的面漆中不得检出短链氯化石蜡、邻苯二甲酸酯类、3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷、可溶性铅、汞、镉、铬等重金属、甲苯和二甲苯等有害物质,游离甲醛<0.05g/kg； 2.4 硅PU球场所采用的水性球场面漆耐人工气侯老化性能超过1500小时测试，不起泡，不剥落，无裂纹； 2.5 硅PU球场材料的含硅量满足GB/T17518-2012中3-5%的技术要求。 2.6面层材料中有害物质限量，材料特别要求：运动场地施工不得使用有害材料。否则，作为不合格产品处理。所用材料必须有符合国家有害物质（苯类、游离二异氰酸酯、甲苯+二甲苯、铅、铬、镉、汞等）限量标准的国家级检验报告 |  |
| 合计：小写： （元） 大写： |  |  |  |  |

附：健身路径技术要求

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双位漫步机 | 10件 | 1.主要承载立柱尺寸： 不小于114mm×3.0mm； 2.摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于φ60mm×3mm或其他强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm； 3.摆杆与主立柱内侧的最小距离应大于60mm； 4.踏板的主运动方向和易滑脱方向设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm； 5.脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（3×104）mm²，摩擦系数应不小于0.5 6.摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm； 7.相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm； 8.转轴直径不小于25mm并辅以调质热处理；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴； 9.踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施 10.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险 11.安装方式：采用直埋式。 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 2 | 二位坐蹬训练器 | 10件 | a.主要承载立柱尺寸: 不小于φ114×3.0mm； b.主要承载横梁尺寸：不小于φ60×3.0mm； c.蹬力器摆杆有内限位装置，蹬力器摆杆规格不小于φ60×3.0mm； d.脚踏部位有防滑措施；摩擦系数为0.53； e.蹬力器摆杆与立柱之间的距离：261mm； f.安装方式：采用直埋式、埋地深度：500mm； g.地基尺寸：500×500×600mm。 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 3 | 骑马机 | 10件 | 1.主要承载立柱尺寸：不小于φ114mm×3.0mm 2.主要承载横梁尺寸：不小于φ60mm×3.0mm； 3.转轴直径不小于∮25mm； 4.不允许存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构。 5.转动部位应采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施； 6.应有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于230mm防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能； 7.摆动部件下边缘距地面最小高度大于120mm； 8.脚踏位有防滑措施，摩擦系数应大于0.5； 9.不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构； 连接板厚度5mm； 10.棱边和棱角半径为3.0mm； 11.涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合GB 19272-2011中5.2.6的要求； 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险。 12.立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入。 13.安装方式：采用直埋式 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 4 | 两人单杠 | 10件 | - 主立柱为（φ114×3.0）mm的标准焊管； - 两立柱中心距为1400mm，使用高度为1850mm,2250mm两档； - 横杠采用φ30mm的45#圆钢，杠面使用宽度1214mm, - 安装采用直埋方式，立柱下埋深度600mm,单根立柱地基尺寸（500×500×700）mm。 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。. ； 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 5 | 钟摆腰部按摩器 | 10件 | 1.主要承载立柱为（φ114×3.0）mm的标准焊管，主要承载横梁为φ60×3.0mm的标准焊管； 2.转轴直径为φ26mm，为镀锌焊 管；按摩轮采用橡胶材料，表面不掉色； 3.摆杆摆幅采用内限位方式，单边摆幅度不大于65度，摆杆与立柱间距离最小处为75mm,摆杆为直径φ60×3mm的标准焊管；踏板两侧装有柔性防护垫，防止摆动时伤人。 4.手把装有符合新国标的新式手把套；主轴直径φ35mm，材料采用T10钢；使用6007深沟球轴承；轴承座最薄处4mm;主轴进行表面调质处理，硬度为（35～40）HRC；安装采用直埋方式，立柱下埋深度500mm,立柱地基尺寸（410×410×600）mm。 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 6 | 多功能按摩器 | 10件 | 1.主要承载立柱尺寸：不小于Φ114mm×3.0mm； 2.按摩轮和揉推盘与刚性固定部件间的间隙应小于2mm或大于30mm； 3.背部按摩扶手不小于Φ28×3mm钢管，扶手端部直径不小50mm； 4.转轴直径不小于25mm； 5.不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞； 6.不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险。安装轴承处应采取防水、防尘措施； 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 7 | 上肢牵引器 | 10件 | a.主要承载立柱尺寸:不小于φ114×3.0mm； b.主要承载横梁尺寸：不小于φ76×3.0mm； c.器材活动连接处采用轴承连接，轴承直径φ30mm； d.采用塑胶把套，以增强使用时的舒适度感，手柄端部直径φ52mm;上肢牵引器活动把手（不含柔性部件）质量158g; e.器材承受主要载荷的牵索、连接钩环、连接接头的抗拉力15000N; 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |
| 8 | 手臂腿部按摩器 | 10件 | - 主立柱为（φ114×3）mm的标准焊管；主要承载横梁为（φ76×3）mm的标准焊管； - 转轴直径为φ25mm；使用6205深沟球轴承；扶手为（φ26×2.3）mm的标准焊管； - 按摩辊采用符合新国标的pp材质按摩辊； - 安装采用直埋方式，立柱下埋深度500mm,地基尺寸（410×410×600）mm。 产品说明：产品完全遵照GB19272-2011标准生产，产品通过北京国体认证中心NSCC认证、并投保产品责任险、产品质量险、意外伤害险、公众责任险。 |

注：1.投标人提供的货物必须是原装全新、符合招标文件规定技术参数的产品。

2质保期：5年

第四章 投标文件格式

资格性文件格式

正本/副本

项目（三次）

（参考格式）

投标文件

资格性文件

交易编号：

采购编号：

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或加盖印鉴）

年   月   日

投标文件资格性文件目录

- 投标人资格声明函

- 投标人基本情况

- 投标人资格证明文件

## 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为          的投标邀请，本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的货物，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人资格证明文件

营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）

2016年度的财务报告。

近半年任意一个月的社保证明和完税证明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明

资格要求规定的其他资料及招标文件中规定的其他资料

投标保证金缴纳凭证、开户许可证

以上复印件必须加盖单位公章

以上资格证明文件由资格审查小组对投标人资格进行审查

技术标格式

技术标正本或副本

项目（三次）

投 标 文 件

交易编号：

采购编号：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

.

.

目   录

（1）投标函

（2）《反商业贿赂承诺书》

（3）法定代表人身份证明

（4）法人代表授权委明

（5）技术参数偏差表

（6）服务承诺及优惠承诺

（7）投标人认为应提供的资料

1、投 标 函

致：                   （采购人）

经详细研究你们                项目的采购文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权                  （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方愿按照招标文件中的条款和要求，提供服务，质量达到               ，质保期：           ，验收标准：        。

3、如果我单位中标，我方保证在合同正式生效后        日历天内完成服务的验收、交工并正式交付使用。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿提供采购人在招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们已按招标文件中的规定交纳      元的投标保证金。

7、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。

8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

9、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

2、《反商业贿赂承诺书》

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

3、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

（附身份证复印件）

4、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我  　 （姓名）系    （投标单位名称）

的法定代表人，现授权委托  （姓名）    为我公司代理人，以本公司的名义参加               项目的招标活动。以本公司名义处理代表公司签署投标文件、与采购人进行谈判、签署合同和实施一切与此有关的事宜的权力。

代理人无转委托权，特此证明。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

（附身份证复印件）

5、技术文件

技术规格响应偏差表

请根据所投产品的实际技术要求，逐条对应本项目招标文件中 “工作内容”中的技术参数要求认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 序号 | 招标文件需求 技术要求 | 投标文件承诺 技术要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

偏离是指不影响投标实质性响应的偏差，如果投标人提出的偏差不被采购人接受，采购人有权决绝投标人的投标申请。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

6、服务承诺及优惠承诺

| 投标人 |  |
| --- | --- |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

7、投标人认为应提供的其他资料

商务标格式

商务标正本或副本

项目（三次）

投 标 文 件

交易编号：

采购编号：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

.

目   录

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

1、投 标 函

致：                   （采购人）

我方已仔细研究了                   （项目名称)招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（￥              ）的投标总报价，按合同约定实施和完成该项目内容，质量达到合格标准。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

2、投标报价一览表

| 投标单位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标总报价（元） | 大写： | 小写： |
| 备注 |  |  |

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

3、投标报价明细表

货币单位：元（人民币）

| 序号 | 型号、规格、品牌 | 参数配置 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）本表中的序号、规格、型号和品牌应与本项目技术标投标文件一致。         （2）此处的“总价”应与投标函中的“投标总价”一致；投标总价包括服务的验收及安装辅助工作等全部费用价格。

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月     日

# 第五章   评标标准

一、评标委员会

评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，总人数为5人，专家由采购人代表在开标前从相关的专家库中随机抽取。

- 评标原则

1、公开、公正、公平、科学、择优，确保质量好、信誉高、价格合理、使用寿命长、技术先进可行设备中标。

2、对所有投标人的投标评定都采用相同的程序和标准。

3、反对不正当竞争，投标人不得串通投标，如有违反者按《中华人民共和国政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定处理。

三、评标标准及办法

本项目采用综合评分法，总分为100分，投标报价占40分，其它综合因素分占60分。

采取综合评分中的价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件实质性要求且价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100

数值精度为小数点后二位（四舍五入）。

投标报价得分与其它综合因素得分之和为投标人的评审总得分。评审总得分由高到低排序确定中标供应商。得分相同时，按投标报价由低到高排序。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

综合因素得分的评审的主要包括：技术、货物质量、性能、具有的先进性、人员培训、货物养护、维修以及财务状况、信誉、业绩、服务，对招标文件全面响应程度等。其具体评标方法如下：

1、投标货物的质量、性能及技术的先进性。 满分18分

1.1投标设备性能完全满足招标文件技术要求的得10分，每一项负偏差扣2分，扣完为止。  （0-10分）

1.2 投标人提供所投8项健身路径产品，全部产品获得NSCC认证证书的得8分，每有一项未获得NSCC证书扣8分。   （0-8分） （NSCC证书原件开标现场提交，不提交不得分）

2、业绩分。满分8分

2.1提供2015年至今,投标人签订类似项目150万元以上（含150万元）合同的（提供业绩合同、中标通知书和网上中标公告打印件），每份得2分，最多得8分。  （0-8分）

- 3、人员培训和售后维修保养服务承诺及措施。满分5分

3.1评委会根据投标人做出的售后服务承诺完善，质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，明确承诺投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等方面进行分档。共分为三档，一档3分，二档2分，三档1分。（1-3分）

3.2投标人在焦作市设有本公司直属分公司作为售后服务单位得2分(非本地注册单位需提供含投标人名称的分公司营业执照)、提供营业执照、售后服务人员名单、服务电话为准。营业执照原件开标现场备查。 （0-2分）

4、所投硅PU、人造草生产厂家资质部分9分：

4.1..投标人提供的硅PU产品同时获得中国环境标志（I型）、（II型）产品认证证书及获得ISO14025环境标志国际标准III型环境标志证书 , 硅PU产品具有国体认证中心出具的NSCC产品认证证书。得3分

4.2.投标人提供的人造草坪经过中国田协指定实验室华东理工大学实验室可循环测试，证明草丝、底布、背胶可循环使用，得6分，否则不得分。

- 5、所投健身路径器材生产厂家资质部分10分

5.2所投健身路径器材生产厂家2016年以来被国家体育总局命名为国家体育产业示范单位的得5分。（提供奖国家体育总局批复文件（原件开标现场提交），并附国家体育总局官方网站公示截图，不提交不得分）  （0-5分）

5.3所投健身路径器材生产厂家获得中国国际体育用品博览会组织委员会颁发的室外健身新器材评选活动“金奖”的得5分，“银奖”的3分，“铜奖”的1分。

（证书和奖牌原件开标现场提交，不提交不得分）。（0-5分）

6. 安装工期及安装组织实施方案：5分

根据各投标人所提供的项目实施方案从安装工期是否科学合理、施工组织管理、人员配备及机构设置是否合理等方面对比分档评比。（合理4-5分，一般2-3分，不合理0-1分）

7. 财务、信誉状况  5分

投标人提供2014-2016年度的财务报告（审计部门或会计事务所出具的报告原件，无原件不得分。成立不足三年的，按已有年份计算）。

(1) 平均资产负债率小于60%的，得5分；

(2) 平均资产负债率在60%（含）-70%（含）的,得3分；

(3) 平均资产负债率超过70%的得1分；

注：1、计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后2位，最终结果取至小数点后2位。

2、根据评标委员会成员打分，以所有评委打分的算术平均值作为投标人的最终得分。评标委员会按得分由高到低进行排序。