修武县教育局体育、音乐、美术设备

采购项目

招   标   文   件

采购编号：XWCG2018-160号

交易编号：修交易【2018】CG 101号

采  购  人：修武县教育局

采购代理机构：中金招标有限责任公司

二零一捌年玖月

目   录

第一章    投标人须知

招标公告

投标人须知前附表

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标

六、授予合同

第二章    项目需求及技术要求

第三章    合同格式及合同商务条款

第四章    投标文件格式

第五章    评标标准及办法

第一章  投 标 人 须 知

修武县教育局体育、音乐、美术设备采购项目招标公告

采购编号：XWCG2018-160号            交易编号：修交易【2018】CG 101 号

中金招标有限责任公司受修武县教育局的委托，就“修武县教育局体育、音乐、美术设备采购项目”进行公开招标，现欢迎符合相关资质条件的投标单位参加投标。

一、项目名称：修武县教育局体育、音乐、美术设备采购项目

二、项目编号：修交易【2018】CG 101号             采购编号： XWCG2018-160号

三、项目概况：

1、采购范围：详见招标文件

2、资金来源：2018改薄资金

3、供货及安装期： 20 日历天

4、质量要求：合格

四、招标预算价：533100元

五、需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》

六、投标单位资质要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标单位具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且经营范围符合本次采购项目的要求；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录；

4、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动；

5、本次招标不接受联合体投标。

七、报名信息：

1.报名时间：2018年 9 月 28 日至2018年 10 月 9 日23：00前止。

2.报名方法：凡有意参加投标者，请于2018年  9 月28  日至2018年 10  月 9 日23：00前止，（北京时间）登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上报名。不接受现场报名。凡未在规定时间内完成网上报名者，为无效报名。（联系电话：0391-3568923)

3.招标文件领取时间：2018年  9  月 28 日至2018年  10  月 9 日23：00前止，逾期不能下载。

4.招标文件领取方式：网上下载

5.招标文件售价：300元/份（售后不退）,由投标人开标现场以现金形式支付，售后不退。

八、资格审查方法：

本次招标采用资格后审。

九、投标文件接收信息：

1.投标文件接收截止时间：2018年 10 月 19 日9时00分（北京时间）

2.投标文件接收地点：修武县公共资源交易中心四楼开标 一 厅（云台大道与华芳路交叉口西南角四楼）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

十、开标有关信息

1.开标时间：2018年  10 月 19 日9时00分（北京时间）；

2.开标地点：修武县公共资源交易中心四楼开标  一 厅（云台大道与华芳路交叉口西南角）四楼）。

3.中标结果请于开标后登陆发布本招标公告的媒介查看,不再另行通知。

十一、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在《中国采购与招标网》、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《修武县公共资源交易中心网》上发布。特别提醒：本项目变更、补充通知等均在发布公告同一媒介发布，不再另行通知。

十二、联系方式

采购人：修武县教育局

联系人：苏先生               电  话：15639144889‬

采购代理机构：中金招标有限责任公司

联系人：王先生               电  话：0391-8301933

十三、监督单位：修武县政府采购管理办公室

电话：0391-7188950

2018年 9 月 27  日

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 修武县教育局 |
| 2 | 合格投标人 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、投标单位具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且经营范围符合本次采购项目的要求； 3、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录； 4、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动； 5、本次招标不接受联合体投标。 |
| 3 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 4 | 投标保证金 | 1. 投标保证金的形式：转帐或电汇 2. 投标保证金的金额：10000.00元（壹万元整） 3. 收款单位：修武县公共资源交易中心 开户行：焦作市中旅银行修武县支行 帐号：5001656300012 开标时须出具投标保证金银行进账凭证原件（如果通过网上银行转账，可提供加盖投标人公章的网页打印件） 注：投标人须于2018年 10月 17 日16:00时（含）前（以到账时间为准）从本企业银行基本账户将投标保证金交纳到招标文件指定账户内。未按照文件要求按时递交投标保证金的，将被视为无效投标。 |
|  | 履约保证金 | 签订合同前应缴纳合同总金额10%的履约保证金,合同履约后，根据履约情况，无息退还履约保证金。 |
| 5 | 投标文件份数 | 投标文件资格性文件正本壹份，技术标正本壹份，商务标正本壹份；投标文件资格性文件副本肆份，技术标副本肆份，商务标副本肆份 |
|  | 装订要求 | 1、投标文件全套应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 2、投标文件资格性文件和投标文件技术标和商务标分别装订，所有投标文件资格性文件（正本、副本）和技术标（正本、副本）和商务标（正本、副本）每册应采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散，建议不使用豪华装订。 |
|  | 开标程序 | （1）密封情况检查：抽取3名投标人代表（4名以下时共同参加）共同对投标文件的密封情况进行查验，公布查验结果； （2）开标顺序：按投标文件递交的逆顺序； （3）唱标内容：本次开标分两次进行，密封情况验审结束后各投标企业对本企业技术标内容进行唱标；专家对投标文件技术标评审结束后，对投标企业商务标内容进行唱标。 |
|  | 包封上须写明 | （资格性文件或技术标或商务标）标志 项目名称： 采购人名称： 投标人名称： 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 6 | 招标文件发售 | 招标文件领取方式：网上下载 招标文件领取时间：同公告发布时间 |
| 7 | 采购内容 | 采购一批体、音、美、设备 |
| 8 | 供货期及安装期 | 20 日历天 |
| 10 | 现场勘察 | 不组织，不踏勘 |
| 11 | 递交投标文件地点 | 修武县公共资源交易中心开标 室（修武县云台大道与华芳路交叉口西南角产业集聚区办公楼四楼）。 |
| 12 | 投标文件递交截止时间 | 2018年 10 月 19 日9时00分 |
| 13 | 采购预算价 | 采购预算价为：533100.00元。 如果投标人投标报价高于采购预算价的90%的，其中标后以采购预算价的90%为中标价与招标人签订采购合同；如果投标人投标报价低于采购预算价的90%的，其中标后以该企业投标报价为中标价与招标人签订采购合同。 |
| 14 | 付款方式 | 项目全部安装完成后，经过项目学校、县级和第三方（省级）质量检测机构验收合格，一次性支付项目总额的90%，其余10%作为质保金一年后，如无相关质量及售后服务问题一次性付清。 |
| 15 | 知识产权 | 参与招投标活动的各方应对招标文件、投标文件中涉及专利技术、专有技术以及具有企业特色的技术内容保密。 |
| 16 | 废标条款 | （1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封、标志及装订的； （2）投标文件未加盖投标人公章及企业法定代表人印章（或签字），或企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的； （3）投标文件载明的招标项目完成期限（供货期）超过招标文件规定的期限的； （4）投标文件的关键内容（投标报价、供货期）未填写或填写字迹模糊、无法辩认的； （5）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；按招标文件规定提交备选投标方案的除外。 （6）投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的； （7）投标文件中附有采购人不能接受的条件的； （8）投标报价超出采购预算价的（投标数量少于招标预算数量的）。 （9）未提供样品的或所提供的样品与投标文件中所投产品不一致的。 |
| 17 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费按国家计委文件计价格【2002】1980号文差额定率累进法计取，由中标人在领取中标通知书时一次性缴纳。 |
| 18 | 备注 | 投标文件技术标部分标明投标报价或有价格标示的按废标处理。 |
| 19 | 联系方式 | 采购人：修武县教育局 联系人：苏先生 电 话：15639144889 采购代理机构：中金招标有限责任公司 联系人：王先生 电话：0391-8301933 |

注：文件中若有与投标须知前附表内容不符处，以投标须知前附表为准。

一 、说  明

1、招标采购项目概况

中金招标有限责任公司受修武县教育局的委托，就修武县教育局体育、音乐、美术设备采购项目进行国内公开招标。

2、 定义及解释

2.1采购人：修武县教育局。

2.2采购代理机构：中金招标有限责任公司。

2.3投标人：系指符合招标文件规定的条件，向采购代理机构提交投标文件的供应商。

2.4招标文件：指本文件及答疑文件、补充文件等。

2.5投标文件：指投标人响应招标文件要求提交的文件。

2.6中标人：指中标的供应商，合同签约的承包人。

2.7货物或服务：指投标人按照招标文件规定，向采购人提供的所有货物或服务，包括专用工具、备品备件、其它有关技术资料、技术指导及投标人认为需要提供的其他内容等，投标人须将上述项目的相关费用考虑进投标报价。

2.8评标委员会：是指依照《 中华人民共和国政府采购法》的规定组建的专门负责本次招标项目评标工作的临时机构。

3、 合格投标人

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

3.2、投标单位具有独立法人资格，具有有效的营业执照，且经营范围符合本次采购项目的要求；

3.3、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录；

3.4、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，拒绝参与政府采购活动；

3.5、本次招标不接受联合体投标。

4、 合格货物和服务

4.1投标人所投货物或服务均应满足招标文件的要求。

4.2中标人对合同义务全面负责；对本项目招标范围内的货物或服务全面负责；对货物或服务的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人货物供货或服务成果的交接及验收全面负责。

5、 特别说明

5.1 日期：指公历日。

5.2 书面形式：是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报、传真发送。

5.3 本项目招投标活动应严格遵守中华人民共和国相关法律和法规。

6、 编制投标文件

每个投标人只能提交一份投标文件和一个投标报价，不接受任何备选方案。

7、 投标费用

投标人承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用。在任何情况下采购人和采购代理机构对上述费用均不承担任何责任和义务。

8、中标服务费

中标人应在中标公示结束后，按国家计委文件计价格【2002】1980号文差额定率累进法计取，由中标人在领取中标通知书时一次性支付。中标人收到中标通知后，须在30日内与采购人签订中标合同，无正当理由不与采购人签订中标合同的，视为放弃中标，其投标保证金将不于退还，采购人可以另行选定中标候选人为中标人或重新招标。

9、保证

投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。提供虚假资料中标，一经发现必须废标，投标保证金不予退还。

10.质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在投标截止时间10日前提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向修武县政府采购管理办公室投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、  招 标 文 件

11、招标文件的组成

11.1  招标文件用于阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。招标文件包括下列内容及第13、14条款内容发出的答疑、补充文件。

第一章  投标人须知

第二章  项目需求及技术要求

第三章  合同格式及条款

第四章  投标文件格式

第五章  评标标准及办法

11.2  投标人应仔细阅读招标文件中所有的须知、技术要求、合同条款、投标格式。按招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

12、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在投标截止时间10日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标人的澄清予以答复。

13、招标文件的修正

13.1在开标十五日前的任何时间，采购人可以用补充文件的形式修正招标文件，该补充文件将作为招标文件的组成部分。

13.2本项目变更、补充通知等均在发布公告同一媒介发布，不再另行通知。

13.3 为使投标人有足够的时间按修正的招标文件准备投标文件，采购人可以酌情延长投标截止时间，并将此变更通知所有招标文件收受人。

14、当招标文件、补充文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

三、投标文件的编制

15、投标语言

与招标、投标有关的任何文件均使用汉语书写。投标人提供的支持文件和印制的文件可以使用其它语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以汉语翻译本为准。

16、计量

在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

17、投标人资格文件

为使投标人在中标后具有签订合同的资格，投标人应提供合格的证据，证明其有足够的资产和能力来有效的履行合同，为此要求投标人在投标文件中提供以下资料：

17.1  投标人法定代表人证明或法定代表人授权委托书（原件）。

17.2  按招标文件第四章内容提交的其它文件。

18、投标货物或服务合格文件

18.1  投标人必须提供有关投标货物或服务符合招标文件的要求，符合招标文件第四章内容的相关要求。

18.2  对于招标文件第四章中提供的所有表格，投标人必须按格式内容全部填写，不得缺项。

19、投标货物及服务的报价

19.1  投标人以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

19.2  投标人的投标报价包含货物或服务验收合格正式交付采购人使用前所发生的一切费用，且投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

19.3  投标人应按招标文件第四章“《投标报价明细表》，根据项目需求及技术要求自行设计投标报价明细表。

19.4  如《投标报价明细表》中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

19.5  投标人在《投标报价一览表》中提出的价格是固定的，不因任何原因而改变。

19.6 《投标报价明细表》中分项报价的目的是为采购人在进行价格比较时，提供方便。

19.7  所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括：货物、备品备件、工具、运抵指定交货地点费用、安装调试费、验收费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

19.8 供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价×(1－C1）；

19.8.1供应商如是小型或微型企业需停供：

《中小企业声明函》（见格式），并提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图，并加盖供应商公章。

所投产品品牌型号及生产企业名称以及生产企业为小微企业的，提供全国企业信用信息公示系统内小微企业库截图，并加盖供应商公章。

以上两项须同时具备，不提供不予以认可。

19.8.2按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》有关规定，中小企业的标准为：

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

20、现场服务

20.1中标投标单位负责货物或服务的税金、技术指导及投标人认为需要的其他费用等，投标人须将上述项目的相关费用考虑进投标报价。

21、偏离

21.1  如果投标人不能响应招标文件项目需求及技术要求的某项要求，投标人应按招标文件第四章格式填写说明偏离情况。如果投标人不提供偏离情况说明，则将认为投标人完全响应本招标文件的相关要求。

22、投标保证金

22.1  投标保证金为投标文件组成部分之一。

22.2  投标保证金的缴纳金额见前附表。

22.3  未中标的投标人的保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还。

22.4 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签定合同后五个工作日内退还，并将合同送采购代理机构备案。

22.6  下列情况之一发生时，投标保证金将被没收：

22.6.1投标人在招标文件给定的投标有效期内撤回其投标；

22.6.2投标人串通投标的；

22.6.3 投标人提供虚假材料谋取中标的；

22.6.4中标人无故不与采购人签订合同的；

22.6.5中标人不按招标文件的要求和其投标文件的承诺签订合同的；

22.6.6投标人存在其他违法违规行为和其他不予退还投标保证金的情形；

22.6.7中标人不按招标文件要求缴纳中标服务费的；

23、投标有效期

23.1  投标文件从投标截止之日起开始生效，投标有效期从投标截止之日起60天。

23.2  特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

24、投标文件的组成

24.1投标文件资格性文件组成

（1）投标人资格声明函

（2）投标人基本情况

（3）投标人资格证明文件

24.2技术标投标文件应包括下列内容：

- 投标函

- 中小企业声明函

（3）《反商业贿赂承诺书》

（4）法定代表人身份证明

（5）法人代表授权委托书

（6）详细技术参数

（7）偏离情况说明

（8）项目服务及实施技术方案

（9）服务承诺及优惠承诺

（10）投标人认为应提供的资料

24.3商务标投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标报价明细表

25、投标文件的签署

25.1投标人应按照采购文件中提供的格式完整地填写投标文件（资格性文件、技术标和商务标分别编写），按采购文件提供的格式提交。

25.2  投标文件的份数：资格性文件、投标文件技术标和商务标正本各一份, 资格性文件、技术标和商务标副本份数见投标人须知前附表。资格性文件、技术标和商务标正本和副本的封面上应清楚地标记“（资格性文件或技术标或商务标）正本”或“（资格性文件或技术标或商务标）副本”的字样。副本应与正本内容一致，若副本与正本在文字或表述的不符之处，以正本为准。

25.3 资格性文件的正本与副本、投标文件技术标的正本与副本、商务标的正本与副本应分别装订成册，并编制目录、标注页码，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

25.4  投标文件正本、副本应采用A4纸打印且采用左侧粘贴方式胶装，装订应牢固、不易拆散；招标文件要求加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权代表人签字的部位均应按要求执行，投标文件均应加盖投标人公章及法定代表人印章或其授权代表人签字。投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或法定代表人或其授权代表人签字确认。

25.5  电报、传真等其他形式的投标一概不予接受。

- 投标文件的递交

26 投标文件的密封、标记

26.1投标人应将投标文件的资格性文件、技术标与商务标应分开密封包装，投标文件的封套上应清楚地标记“资格性文件”或“技术标”或“商务标”字样。

26.2 封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

26.3 如果投标文件没有按本投标须知第26.1款、第26.2款规定加写标记和密封,采购人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

26.4 所有投标文件的包装袋封口处应加盖投标人公章。

27、投标截止期

27.1 投标人应按前附表规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给采购代理机构。

27.2采购人按本须知第13条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准。

28、迟交的投标文件

采购人在本须知规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或原封退回给投标人。

28.1、投标文件的修改与撤回

28.1.1 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可书面形式修改或撤回已提交的投标文件，并通知采购人。修改的内容为投标文件的组成部分。

28.1.2投标人的修改或撤回通知,应按本须知有关规定编制、密封、标记和递交。

28.1.3在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件。

28.1.4 根据本须知规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金将被没收。

五、开  标

29、开标

29.1 采购代理机构在前附表规定的日期、时间和地点组织公开开标。

29.2投标企业在开标时需携带：法定代表人证明或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一营业执照）；依法纳税及缴纳社保证的记录（提供近六个月中任意一个月，可提供网上缴费证明的网页打印件并加盖投标人公章）；2017年度企业财务报表；投标保证金缴纳凭证（如果通过网上银行转账，可提供加盖投标人公章的网页打印件）；开户许可证；及招标文件要求提交的其他相关资料，以上证件均为原件。

注：公司成立不足一年的，按照已有月份提供财务报表

29.3 开标程序：（分技术标和商务标两阶段开标）

第一阶段技术标（投标文件递交截止时间止）

（1）主持人宣布大会开始并介绍参加会议的有关单位、人员；

（2）宣布开标纪律；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）抽取3名投标人代表（四家以下时直接参与验证）按要求对投标文件的密封、标志情况进行查验，并将查验情况记录，公布查验结果；

（5）开标顺序按投标文件递交的逆顺序；

（6）按照宣布的开标顺序当众开启投标企业的技术标，公布投标人名称、项目名称、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

备注：各投标企业第一阶段开标后，不要远离，待资格审查小组对所有投标人资格评审结束，待评标专家对所有投标文件技术标评审结束后，进行第二阶段开标（递交投标文件时务必留下正确的联系方式，商务标开标前约二十分钟，电话通知各投标人；投标人电话无法接通或不到现场者，视认为认可商务标开标现场的任何记录，对商务标开标情况无异议）。

注：采购代理机构将根据招标内容和特点按规定组建资格审查小组，其成员由采购人代表和代理机构专职人员3人（含）以上单数组成，资格审查小组负责对投标人资格进行审查。

资格性审查内容包括：

- 招标文件规定的投标人等资格条件；

- 依法纳税及缴纳社保证明的记录（提供近六个月中任意一个月，可提供网上缴费证明的网页打印并加盖投标人公章）；

- 2017年度财务报表；

- 保证金缴纳凭证、开户许可证；

- 没有重大违法记录的书面声明；

- 信用查询。

以上资格性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件为无效文件。

合格投标人不足3家的，将不再评标。

第二阶段商务标（专家技术标评审结束后）

（1）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件商务标开标顺序；

（2）按照宣布的开标顺序当众开启各投标企业的商务标，公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

（3）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（4）开标结束。

30、评标工作

30.1评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行职责。

30.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

30.3评标委员会成员名单在中标结果确定前应保密，与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

30.4待组建评标委员会后，推荐一名评委为评标委员会负责人，负责组织本工程的评标。

31、投标文件的澄清

31.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。

31.2 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

32、投标文件的初审

32.1 评委会将审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。

32.2算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

32.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将确定每一投标是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对采购文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购人和投标人的义务和规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

32.4 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

32.5 投标文件有下列情况之一的，应当在初审时按照无效投标处理：

1）投标文件未按照招标文件的要求予以密封及标志的；

2）投标文件未按招标文件要求签字盖章的；

3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

4）投标文件有明显不符合招标文件要求和有关法律法规的；

5）投标文件中附有采购人不能接受的条件的；

6）在投标文件中提供虚假材料的；

7）超过政府采购预算价的；

8）未提供样品的或所提供的样品与投标文件中所投产品不一致的。

32.6评标委员会只对在初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细技术和商务评审（详见第五章评标标准）。

33、保密及其它注意事项

33.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

33.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

33.3 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则其投标可能被拒绝。

33.4 为保证评标工作公正性，评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

33.5 评标委员会和采购代理机构不退还投标文件。

六、 授予合同

39、  中标通知书

39.1  中标人确定后，采购代理机构将中标结果在发布本项目招标公告的网站进行公告，同时向中标人发出中标通知书。

39.2  中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

39.3  中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

39.4  中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

39.5  对未中标的投标人，不作任何未中标原因的解释，所有投标文件不予退还。

40、签订合同

40.1  中标人收到中标通知书后，须在规定时间内与采购人签订合同。

40.2  招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分；

40.3  中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按其投标文件的承诺和招标文件的要求签订合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标人，也可以重新招标。

40.4 政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的部分可以不公告，但其他内容应当公告。政府采购合同应当自合同签订之日起2个工作日内由采购人负责公开。

41、质疑

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公示规定的时间之日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构在供应商提出质疑之日起七个工作日内进行答复。

42、投诉

质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

43成交服务费

中标方应向采购代理机构支付成交服务费。中标方收到中标通知后，须在30日内与采购人签订成交合同，无正当理由不与采购人签订成交合同的，视为放弃成交资格，其投标保证金将不予退还，采购人可以另行选定中标候选人为中标人。

44、本招标文件最终解释权归采购人。

45、未尽事宜按国家有关规定执行。

- 项目需求及技术要求

- 采购内容及要求：

| 修武县教育局体育、音乐、美术设备购置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 预算 单价 | 预算 合计 |
| 体育类 | 标准 篮球架 | 付 | 一、标准篮球架（3付） 1、技术规格 篮架伸臂为2.25m，篮圈上沿离地面高3.05m，箱体尺寸：长×宽×前高×后高=2.2×1.1×0.66×0.495（m），产品符合国际篮联的技术要求。篮架适用场地37.5米。单只配重450kg（15kg/块）。 2、产品用材 箱体采用3mm钢板焊接而成，立臂为180X180X8mm方管，伸臂为150X150X8mm方管焊接而成，上拉杆为φ48X2、5mm焊管，后拉杆为50X70X2.5mm矩管。拉杆与篮板耳子连接件为铸钢件，具有调节功能。伸臂前端有调节件，可有效调节篮板垂直度。 3、篮板 篮板采用高强度安全玻璃篮板（12mm），规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，胶条上螺钉孔用专用封堵覆盖，起到外形美观且具有保护运动员手指的作用。符合FIBA规则。 4、篮圈 篮圈采用φ20mm圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点圈顶处施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度。 5、表面处理 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害健康,提供产品检测报告复印件。 二、箱型燕式（2付） 1、箱型：箱体尺寸2200x1000x500mm,壁厚3mm；其他规格参照标准篮球架。 2、安全性能：框架与配重整付设计合理，符合力学和相关安全标准 3、根据客户要求可定做。 | 5 |  |  |
|  | 小学生 篮球架 | 付 | 可拆装箱式篮球架移动式。 1、篮架伸臂为1800mm，篮圈上沿离地面2050mm，尺寸：1800mm×1000mm。 2、立柱采用130mm×130mm管材,壁厚≥3mm。横梁采用直径130x130mm方管，壁厚≥3mm，篮球架立柱与底座连接底板、篮球架箱体四角、篮板上拉杆连接组件均采用优质精密铸钢件制作。通过调节上下拉杆，可调节篮圈与地面的平行度。 3、篮板规格：1200mm×800mm，篮板采用高强度SMC材质，具有耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点。 4、钢件部分均经酸洗、磷化、喷涂处理,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象 （提供各部位铸钢件小样各一件） | 10 |  |  |
|  | 排球架 | 付 | 1、立柱≥Φ89×3mm钢管，拉线滚轮，网钩，底座组成，两件组成一付；配重箱式。2、表面喷塑防锈处理；3、带腊线网，线Φ8mm，网径50mm。4、带滑轮，可移动。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件。） | 3 |  |  |
|  | 羽毛球架 | 付 | 1、移动式，高度为1550mm。2、零部件全部采用金属结构件，立柱直径42mm，壁厚2.5mm，柱体后部装有紧绳器；配重箱外形尺寸：,430*300*170mm，配重箱铁皮厚3mm，盖板厚4mm。重量不小于85kg。3、立柱配有安全保护帽，4、外表面采用户外聚脂涂料静电喷涂处理。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。通过国际羽联认证，并提供羽联认证证书及售后质保函。（复印件。） | 6 |  |  |
|  | 标准 足球门 | 套 | 1、移动式。门宽7320mm，门高为2440mm。2、门柱和门围均采用114mm×3.0mm钢管焊接。3、球门为白色，，表面色泽一致。4、割角焊接 ，接触地面部分采用4*8cm方管，后面梯形采用48折弯成型，厚度2.5mm。5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件。）。 | 1 |  |  |
|  | 小足球门 | 套 | 1、移动式。门宽3000mm，门高为2000mm。2、门柱和门围均采用76mm×2、75mm钢管焊接。3、球门为白色，表面色泽一致。4、割角焊接，接触地面部分采用4*6方管，后面梯形采用42折弯成型，厚度2.5mm。5、各配件焊接牢固，钢件部分均经酸洗、磷化、采用室外专用优质烤漆粉末，表面无漏喷、脱漆及划痕；无漏焊、虚焊、包渣、裂纹；表面平整、无毛刺,能适应潮湿和酸雨环境，不会出现脱落、锈蚀等现象。 | 4 |  |  |
|  | 室外 乒乓球台 | 台 | 1、台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm,台高≥760mm，配置铁制球网（高150mm，长1530mm），符合标准要求。 2、球台台面采用SMC材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击。 3、台面翻边高度48mm, 翻边厚度6.5mm；主加强筋高度25mm，厚度4mm。背面小方格内有对角加强筋，高3mm，宽5mm；台面与彩虹支腿连接处必须用20×30mm的方管加固框连接。 4、台面能承受500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏。 5、底架采用彩虹腿设计结构，（Φ60×2.5）mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边≥280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全。 6、球台网及网架防锈、防松、防盗、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。 7、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 14 |  |  |
|  | 平梯 | 间 | 地埋式平梯，立柱直径 60mm，壁厚 3mm,长 3000mm×宽820mm×高 2400mm，每格间隔约300mm,横杆用直径 32mm 厚度3mm 圆管，拉焊成型，经抛丸除锈后，表面采用静电喷塑，应有较强的抗氧化、抗紫外线能力，不褪色、附着力强、光泽度高、不含毒素，符合国家标准，提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 3 |  |  |
|  | 双杠 | 付 | 参数及材质：高1.3m宽0.43m。立管采用Φ60×3mm焊管。横杠尺寸为3m优质钢材，具有良好的耐久性和耐候性。地埋尺寸不小于0.6m；外观：此器材由两根相同尺寸的双杠杠面组成，它们在相同的高度保持平行。两根杠面是平行的，允许预压力。地埋双杠适用于中小学体育教学和健身训练使用。结构合理，组装简便，使用安全、稳定。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 6 |  |  |
|  | 单杠 | 付 | 高2300mm，宽2000mm，Φ30mm实心圆钢横杆，立柱管径60mm，壁厚3mm，地埋600mm，优质漆。在横杠中心作用静载荷力3600N，取消外力，永久变形≦1mm；单杠安装好，使用时转动连接部件，应活动自如，不产生噪音；钢管耐蚀级别不低于5级；横杠不允许有裂痕、夹渣等缺陷，提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 5 |  |  |
|  | 肋木 | 间 | 所有铁制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70-80um,确保涂层能在户外长期使用。产品涂料配方不应含有毒元素。试品经GB1771-9136小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等特点，能适合潮湿和酸雨环境。浇注器材地基所使用的混凝土强度不低于C20；距器材地基外部边缘500mm范围的地面应进行硬化处理；器材地基及其周围的硬化表面不应高于安装器材周围的地面。焊接要求：采用CO2保护焊焊接成型，焊缝均匀、牢固无虚焊、无漏焊、无泡渣、裂纹等缺陷。拼接角度流畅，结构简洁美观。室外地埋固定式，地上2000（宽）×2500（高）㎜，相邻的上下横肋间的中心距300mm。立柱为不小于φ60mm，臂厚大于3mm以上的优质圆钢管；横管为φ32×3mm优质圆管，安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm，桩基尺寸：500×500×600mm。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 2 |  |  |
|  | 计时台 （27座） | 台 | (1)裁判台上设有扶手栏杆，扶手栏杆采用≥Φ32圆管拼焊制作。(2)裁判台为9层，27座，长*宽*高=4.1*1.8*2.5（m）。踏步采用花纹铁板，能够防滑；其余踏步上装有无靠背工程塑料座位，耐腐蚀，耐老化，适合长期室外放置，常年风吹日晒后仍无褪色老化现象。(3)裁判台底座装有可制动的走轮，便于移动和固定。(4)底座采用5*100方管，厚度≥2.5mm，支架采用5*5方管。 | 2 |  |  |
|  | 羽毛球 场地胶垫 | 块 | 水晶纱绿色纹。厚度≥4.5mm，耐磨层≥1.2mm，幅宽1.8m，色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷，产品结构依次为：PVC耐磨层，玻纤网格布稳定层，PVC加强层，高密度发泡缓冲层，背板Y字型防移动层。产品为零钙粉添加。硬度（邵A）55-99（度）；回弹值≥8；拉伸强度≥1.0Mpa，扯断伸长率≥120%，阻燃性1级，磨擦系数0.40-0.60；可溶性重金属铅含量≤20mg/㎡；可溶性重金属镉含量≤20mg/㎡；挥发物含量≤75g/㎡；邻苯二甲酸酯(16P)＜5%；灰分含量＜5%。注：所提供产品需具有连续两年国家级（国际级）相关机构出具的邻苯二甲酸酯类（16P）检测报告、灰分检验报告（复印件）。（提供不小于30*30cm的小样） | 1 |  |  |
|  | 跨栏架 | 付 | 可升降，最低70cm，尺寸，材质跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。2、栏板为ABS成型材料，其规格为：1100×70×20（mm）。跨栏架可调高度为：550-750 mm，每50 mm一档，共五档。底部方管：50*50mm竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。底部方管内置配重，可调节。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 80 |  |  |
|  | 杠铃 | 套 100kg | ★铸铁杠铃，杠铃表面采用镀锌处理，重量100kg。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 2 |  |  |
|  | 体重计 | 件 | 1、重量计量：最大秤量120kg,最小分度值0.5kg。 2、身高测量：量度范围70 cm -190cm,最小分度值0.5cm,误差正负不超过0.5cm。 3、承重板面积：（长宽)375 mm×270mm。 | 2 |  |  |
|  | 跳高架 | 付 | - 跳高架由底座、铝合金立柱、横杆托架、微调支脚构成；可升降，稳定性好,刻度清晰。 2、跳高架可拆装，升降范围600--2600mm，升降自如、无卡滞现象；升降支柱组装后支撑稳定，挺直，便于调整、安放。 3、立柱选用≥40*80mm铝合金管制作，具有良好的抗弯强度；立柱表面做较好的防护处理，标尺刻度清晰。 4、底座选用铁板折边拼焊制作，重量不低于30kg,底部设有滚轮，便于移动。 5、跳高架横杆托架，上下移动方便。 6、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。7、产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外长期使用。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 - （提供样品） | 3 |  |  |
|  | 海绵包 | 套 | 3.0m×2.0m×0.3m折叠式，外套帆布、四角革包，内胆为优质高弹海绵,经防静电处理,强力好,接缝处平整、均匀牢固、棱角平整、手把结实、提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 2 |  |  |
|  | 大体操垫 | 块 | 100×200×10cm，优质聚乙烯海绵，必须采用牛津帆布，四角为直角，表面平整、无褶皱、色泽均匀一致。表面层不得由对视觉由干扰的图像或标志。应符合国家标准。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 30 |  |  |
|  | 小体操垫 | 块 | 60*60*10cm折叠，优质聚乙烯海绵，必须采用牛津帆布，四角为直角，表面平整、无褶皱、色泽均匀一致。表面层不得由对视觉由干扰的图像或标志。应符合国家标准。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 60 |  |  |
|  | 跑步机 | 台 | 产品规格:202*94*152CM 毛重/净重：178KG/138KG 产品特征：马达功率：4HP，跑带尺寸：155*52CM,速度范围：0.8-20KM/H 坡度：0-15度，16组预设运动程序，立柱150*50mm，LED视窗，飞梭呼吸旋钮，电子表带APP收集运动收据，IPAD支架功能，显示程序，时间，距离，卡路里，心率，速度等，MP3音响，USB可以充电等功能，最大载重150公斤 | 2 |  |  |
|  | 卧推 深蹲架 | 台 | 规格：180*180*225cm，主题管材采用≥60*60mm的钢管，可实现卧推功能和深蹲功能。 | 1 |  |  |
|  | 拉杆式 音响 | 台 | 低音: 10寸120磁全频低音 高音: 3对高音*1 功率: 60-120W 电池: 4.5Ah/12V大容量 电池 功能:蓝牙、录音、循环構放、USB/SD卡双解码、话筒及话筒优先、吉他输入、音效独立调节 | 3 |  |  |
|  | 篮球 | 个 | 规格：7号篮球 重量：567-650克 圆周：749-780毫米 球压标准：7-9磅 皮革材质：PU皮革 中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎 篮球构造：内胆，中胎，外皮革三层 适用场地：室内室外通用 篮球级别：比赛用球 篮球特点：耐磨，水泥地使用，弹性好。 （提供样品） | 110 |  |  |
|  | 足球 | 个 | 规格：5号贴合足球 重量：410-450克 圆周：680-700毫米 球压标准：6-8磅 皮革材质：高档PU皮革 中胎材质：抗冲击10000次以上比赛级中胎 足球构造：内胆，中胎，外皮革三层 适用场地：室内室外通用 足球级别：专业比赛用球 足球特点：皮革柔软，脚感好，超级耐磨，弹性极佳。 （提供样品） | 70 |  |  |
|  | 移动 球类推车 | 个 | 20*20mm方管，600*900mm拆装式，各项指标均符合GB/T19851.1-2005标准。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。 | 6 |  |  |
|  | 多功能 训练器械 | 套 | 产品特征：带沙包，单双杠，哑铃凳等,可以同时三人一起使用，颈部训练绳功能，可以高拉（前）、高拉（后）、低拉、蝴蝶夹胸、踢腿、立式后踢、立式提拉、曲臂上拉、曲臂、坐式划船，腿部侧向伸展等。 | 1 |  |  |
|  | 组合 起跑器 | 个 | 整体结构全部采用航空铝材，起跑器长90cm，卡槽宽10cm，连接板宽28cm，采用6MM的航空铝材一次冲压成型；脚踏长150mm，宽140mm，表面镶嵌13mm厚的防滑胶垫，前后可调，为卡式调节。调节范围为0-55cm可调，调节档为5cm一档；带有铝合金提手，方便携带，背面设有12个地插钉，防止移位。符合国际田联比赛标准。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 （提供样品） | 8 |  |  |
|  | 排球 | 个 | 规格：5号贴合排球 重量：260-280克 圆周：650-670毫米 球压标准：4-6磅 皮革材质：亚超细皮革 中胎材质：训练比赛级中胎 排球构造：内胆，中胎，外皮革三层 适用场地：室内室外通用 排球级别：训练比赛用球 排球特点：皮革柔软，手感极佳，弹性好。 （提供样品） | 30 |  |  |
|  | 羽毛球拍 | 套 | - 产品整体铝合金制，（弦线除外）； 2、长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm； 3、整体重量：95-120g； 4、拍弦直径：0.9mm； 5、握柄直径：25mm； 6、拍身表面光滑，拍上贴标签，印刷图案应文字清楚，粘贴平整。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 - （提供样品） | 70 |  |  |
|  | 乒乓球拍 | 套 | - 乒乓球拍：1、2块为1副，直握拍，正反双胶，鲜红色或黑色，拍面平整；2、拍柄、拍面、拍身边缘均应光滑无光泽，拍身边缘不得呈白色；3、胶粒分布均匀，高度应不低于0.5mm；4、胶合部位牢固，不开裂。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件） - （提供样品） | 50 |  |  |
| 体育类 | 体育 器材柜 | 个 | 1★．规格：900mm×1850mm×390mm。2．材料：采用优质冷轧钢板经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成。3．锁具：安全系数保障良好。4．喷塑前均经除锈处理。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 10 |  |  |
|  | 双层 哑铃架 | 组 | 2059*710*840，采用优质钢管制成。 | 2 |  |  |
|  | 山羊 | 个 | 产品符合标准GB/T19851.2-2005的国家相关规定；升降1000mm-1300mm，升降间距50mm，山羊头内用实木拼制，外包革面，尺寸：500mm×300mm×260mm。腿外管直径60mm，内管直径50mm，壁厚3mm；羊脚底椭圆面长径100mm，短径80mm，采用铸铁；山羊身必须平整，软硬适宜，手感舒服，底托，箍于腿连接牢靠内外管配合严密，升降灵活，组装后落地平稳，应色泽一致，不允许有伤疤，缝线应不漏针跳线，无气泡无流挂。腿外管表面采用抛丸喷砂，酸洗磷化除锈，表面静电喷涂，全部使用优质纯聚酯室外粉末，厚度不低于80um色彩鲜艳，腿内管镀鉻。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 4 |  |  |
|  | 跳箱 | 组 | - 跳箱分为五级，总高800mm，用20mm厚硬杂木制成（桦木除外），面涂有起保护和装饰用的漆层，箱体间拼装稳定牢固，平直，接地平稳。2、跳箱从上至下逐渐增大呈梯形，跳箱盖平整，软硬适宜，手感舒适，用重体海绵做成弧形，表面用优质人造革包制，泡钉封口，级间用内撑木插联组合，每节衔接应平整，紧凑。3、安全性能应符合 GB17498标准要求，产品应符合JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》的有关规定。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 3 |  |  |
|  | 跳绳 | 根 | 跳绳的绳和柄应采用无毒、环保、适宜的材料制成。绳长2600mm,直径φ5mm，柄长140mm,直径φ28mm（握手柄）。计数跳绳，执行GB/T19841、20-2007标准。 （提供样品） | 20 |  |  |
|  | 乒乓球 | 盒 | 产品应符合GB/T20045-2005的相关要求。球重：≥2.50g。2．圆度：直径39.50-40.50mm。3．弹跳：≥235 mm。4．硬度：两顶受压下陷差距≤0.35mm5．牢度：受冲击700次以上不破6、接缝整齐，表面不反光。 | 50 |  |  |
|  | 组合哑铃 | 套 | 20kg重电镀哑铃，可根据自身情况增减重量，可连成杠铃使用。带中空吹塑定位盒子。 | 5 |  |  |
|  | 腰带足球 | 个 | 长约2米，黑色尼龙材质，可做颠球训练，含足球。 （提供样品） | 200 |  |  |
|  | 摸高架 | 个 | 直埋式，主立柱采用直径114mm，壁厚3mm的标准国际钢管，模板采用不锈钢，厚度为1.2mm，刻度字为腐蚀。板面材质保证8年不生锈；器材立柱埋入深度不小于500mm。提供2017年5月1日之后国家体育用品质量监督检验中心出具的检验报告（复印件）。 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 预算 单价 | 预算 合计 |
| 音乐类 | 电子琴 | 台 | 61键标准仿钢琴键盘 多功能液晶显示屏 不少于200种音色；不少于200种精选节奏 不少于50首示范曲 ,3种教学模式 全键盘打击乐 实时录音,放音功能,节奏编辑,回放功能 单指和弦,多指和弦,和弦音色， 全码率MP3播放 插入,同步,伴奏速度调节 延音、颤音、移调、节拍器、双键盘 总音量、伴奏音量、立体声双喇叭 直流外接电源输入、耳机输出、左右声道音频输出 支持通过USB和SD接口播放MP3音频， 琴体规格不小于90x32x12cm 输出功率不小于10 W 商务要求： 提供产品检测报告和3C认证证书复印件（提供样品） | 5 |  |  |
|  | 音乐 教学软件 | 套 | ★国家正版出版物，符合教学使用标准。（提供样品） | 1 |  |  |
|  | 音乐 教学挂图 | 套 | ★含音乐家挂图、乐器挂图、识谱知识挂图，材质：铜版纸，套：100幅。提供出版物经营许可证及发行委托书复印件。 （提供样品） | 1 |  |  |
|  | 五线谱 电教板 | 块 | - 智能音乐示教板，白色板面，可白板笔书写，谱表调式等各种符号印刷在进口专用白板漆漆面内部，杜绝印刷符号被水性笔腐蚀的现象，整板可书写，擦拭不留痕，清洁卫生，经久耐用； 2、一组61键电钢琴实物键盘；一组对应的智能MIDI键盘显示；一组用电子教鞭演示的可书写大谱表； 3、键盘与电子教鞭均可进行教学演示，结合导轨和可滑动的乐理标尺、和弦标尺、音程尺可实现全乐理教学； 4、三位多功能LED显示音色、节奏、歌曲、速度、录放音等功能，二位LED显示节拍拍型,一位LED显示和弦，高度76mm的LED简谱显示，临时升降半音显示，61键智能MIDI键盘显示； 5、音色：129种（其中128种标准GM音色+1组键盘打击乐音色）； 6、自动节奏：100种； 7、示范曲：800首，包含人教版中小学教材中的所有歌曲和练习曲，播放示范曲时可显示歌曲的调式、拍型、拍速、拍点、音名、简谱等主要音乐要素； 8、调式：12种，教学演示时“b/#”升/降半音显示可转换； 9、节拍器：1/4、2/4、3/4、4/4、3/8、6/8、9/8、2/2拍共8种拍型； 10、速度控制：节奏、节拍、歌曲的速度30～280共251档连续可调； 11、音量控制：总音量、伴奏音量可分别由数码电位器调节，且不少于16档； 12、录放音：录音音符不少于6000个，时间不小于15分钟，断电后录音数据不丢失； 13、和弦演示：任意和声演示，三个和弦记忆器，自动识别大三和弦、小三和弦、七和弦和小七和弦，可显示和弦名； 14、双电子教鞭，可临时升降半音，配置环绕立体声系统和双扬声器； 15、标准MIDI输入、输出接口，麦克输入、音频输出接口； 16、配备专用红外遥控器，可遥控操作电教板，遥控距离不小于12米； 17、最大输出功率：不小于10W； 18、音域：C～c4；音准：a1=440Hz 误差≤±3音分； 19、超宽范围的工作电源:AC100～250V/50Hz； 20、★规格尺寸：不小于1800×950×60mm。 21、提供样品,提供产品检测报告复印件 | 1 |  |  |
|  | 二胡 | 把 | 琴皮材质：天然蟒皮 规格：六角筒 附带：琴码、松香、弓子、琴弦、说明书、合格证。（提供样品） | 18 |  |  |
|  | 琵琶 | 把 | 材质：色木，面板：优质桐木。音质：高音明亮，中音饱满，低音浑厚，四根弦音色过度自然。 | 10 |  |  |
|  | 扬琴 | 台 | 专业402扬琴、硬木材质。月下荷塘。水龙吟图案。 | 2 |  |  |
|  | 古筝 | 架 | 主要用料为红木。面板和底板采用源自兰考的专业一级桐木，德国进口钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。附件：古筝包一个，琴码21个，清洁刷一根，高级指甲一付，调音扳手一个 | 3 |  |  |
|  | 柳琴 | 把 | 琴头：采用牛骨雕刻牡丹花 头背：造型流畅适应于手型 琴轴：红花梨原木 琴品：老竹手工制作 面板：考泡桐木 背板：优质红花梨制作 | 5 |  |  |
|  | 大阮 | 把 | 指板：花梨木。面板：优质桐木。背板：优质桐木。指板长度不小于500mm；配件：琴盒； | 5 |  |  |
|  | 中阮 | 把 | 指板：花梨木。面板：优质桐木。背板：优质桐木。配件：琴盒； | 5 |  |  |
|  | 唢呐 | 支 | 材质：红木，杆长度不小于230mm，喇叭口直径不小于100mm，表面光滑，圆润，无劈裂，虫蛀，伤皮，提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告复印件。 | 2 |  |  |
|  | 笙 | 支 | 材质：天然紫竹，优质黄铜 结构：由笙苗，扩音管，笙嘴，笙斗等组成 | 2 |  |  |
|  | 堂鼓 | 面 | - 材质：木制、水牛皮鼓面2、规格:鼓面直径≧26CM，高度≧6.5CM，鼓棒长度≧30CM，鼓棒直径≧1.5CM3、结构：表面无疤痕，涂树脂漆。 | 1 |  |  |
|  | 排鼓 | 套 | 牛皮蒙制，无破损，皱折，坚韧有弹性，平整气密度好。击槌硬木制成，表面无疤痕裂纹， 鼓中心发音较低沉，厚实，鼓外圈发音稍短，稍薄，演奏时无杂音。鼓面直径≧410mm，≧340mm，≧310mm，≧250mm，≧210mm、 提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告复印件 | 1 |  |  |
|  | 竹笛 | 套 | 材质：竹制，外观：光滑、圆润、无劈裂、虫蛀，工艺：各部位衔接紧密，扎线紧固排列整齐。一套不少于5支。 | 2 |  |  |
|  | 民族 定音鼓 | 套 | 品名:民族定音鼓 颜色：红底彩画 配送：鼓棒、移动金属鼓架 规格：一套三个 | 1 |  |  |
|  | 萨克斯 | 个 | 1、材质：黄铜管；2、调性：Eb；3、音色强烈，明亮而锐利，极富光辉感；4、表面漆金处理。配置：配有专用提箱、背带、手套。 提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告复印件。 | 1 |  |  |
|  | 谱架 | 个 | 折叠型小谱架，塑料件均做加厚加粗处理；3段型高度调节管，最大高度可调至1.5m左右；橡胶底脚，三支脚均为圆角管；增大接地摩擦力，整体稳定性较好。 提供国家轻工业乐器质量监督检测中心出具的产品检测报告复印件。 | 60 |  |  |
|  | 大镲 | 付 | 1、材质：响铜2、规格：镲直径：≧29CM，镲厚度≧0.8MM；3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音 | 3 |  |  |
|  | 拉杆式音响 | 台 | ★低音: 10寸120磁全频低音 高音: 3对高音*1 功率: 60-120W 电池: 4.5Ah/12V大容量 电池 功能:蓝牙、录音、循环構放、USB/SD卡双解码、话筒及话筒优先、吉他输入、音效独立调节,（提供样品） | 5 |  |  |
|  | 大锣 | 面 | 响铜材质，直径不小于290㎜，锣的厚度：2mm，重量：0、9kg，扁平圆体，有边，边孔较小，系以绳。质量判断：谐音丰富洪亮无明显转音及颤音，锣边平滑。配锣锤。塑料包装无氧化、音质要求达到：中心发音较低，靠边的部分发音较高，在锣边、锣心或二者之间，击奏不同的音色和音高。具有粗犷、宏亮的音色，给人一种震撼的感觉。其音响低沉、宏亮而强烈，余音悠长持久。 | 3 |  |  |
|  | 打印复印一体机A4 | 台 | 黑白，三合一，鼓粉一体，20页/分钟；打印，复印，扫描；月打印负荷：10000页/月; | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 预算 单价 | 预算 合计 |
| 美术类 | ★美术教室一体机 | 套 | 一、显示屏： 1.55 英寸液晶屏A规屏； 2.显示比例：16:9；可视角度：≥178；最佳分辨率：1920*1080； 3.亮度：≥450cd/m2； 对比度：≥5000:1；屏幕显示灰度分辨等级≥256灰阶，保证画面显示效果细腻；（提供国家级检测单位出具的检测报告复印件） 二. 接口： 1.前置输入接口：★具有VGA（含音频）、触摸USB、PC USB、TV USB 2.后置输入接口：★HDMI≥3路 、VGA≥1路、USB≥2路、RJ45≥2路、RF≥1路、YPbPr≥1路、RS232≥1路、AV≥1、触摸USB≥1路、Intel 80针标准OPS 接口；(不计算前置接口在内)) 3.输出接口：★AV≥1路、SPDIF（光纤）≥1路 三. 触摸系统： 1.★材质：采用非导电材质（提供国家级检测单位出具的检测报告复印件）。 2.★结构：一体化设计的全封闭结构，外观边框平滑、无棱角；前方不能有任何螺钉，防止学生拆毁一体机； 3.★安全性能：具有防水、防潮、防尘、防静电、防漏电、防锈蚀功能；需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件； 4.书写屏采用防爆钢化玻璃屏，防划、防撞；保护玻璃硬度达到物理硬度7级，能承受1000g重的钢球1M高自由落下。（需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件）； 5.钢化玻璃表面做防眩光处理，透过率≥89%，光泽度（AG面）70±10，雾度3%-14% 6.触控技术与触摸性能： 免驱、免校正红外触摸技术，即插即用，支持WIN7/WIN8，真多点触控，10点触摸（可以10笔同时书写，互不干扰）； 7.手指、笔、或其它任何非透明物体触摸灵敏度：≤3ms；漂移性：≤3mm；触摸精准度：≤±1mm；扫描速率：≥120帧/秒；书写、画线流畅，无断笔、无锯齿、无延迟现象。 8.支持防遮挡触摸功能，触摸在单个或多个（至少8个）红外发射点被遮档情况下，触摸屏仍然正常使用；在显示屏显示的有效范围内能正常工作，无死区。 触摸分辨率32768×32768，触摸功能通讯方式：USB。 9.抗强光干扰：在9万照度阳光照射下，触摸仍可正常工作，符合学校教室的光照使用环境（提供防干扰红外线触摸屏实用新型专利证书及检测报告复印件）； 四. 触摸快捷键： ★具有智能触控式快捷键，以实现常用系统快捷菜单和电子白板软件快捷菜单。 系统控制包括更换信号源、调节音量、开关一体机和开关电脑、关闭屏幕背光等功能；电子白板软件快捷菜单，能实现对常用功能的操作。 ★平时不用时一键隐藏,不影响和占用屏幕的实际尺寸大小； 触摸笔： ★五、智能护眼功能： 1.★具备一整套综合性的护眼系统，包括硬件和软件功能；并具备快捷切换功能：用快捷键可以实现一键护眼开关，快速开关护眼功能。 感光护眼功能，保护师生眼睛：触摸一体机具备智能感光护眼技术，自动检测光线强弱，智能调节显示亮度，有效防眩光和智能护眼 2.★智能仿生护眼技术：当操作者在一体机上使用软件或书写时，智能调节屏幕的亮、暗,以达到保护操作者视力健康的作用（提供智能护眼软件著作权证书复印件）； 3.★区域聚焦功能：在Windows系统下的区域聚焦功能，放大部分区域。 4. ★绿背景色功能：资源管理器绿背景色、系统窗口绿背景色、PDF阅读程序绿背景色，Word、Excel文档绿背景色，取色符合人眼舒适度。 5.★PPT智能播控系统： 当电脑使用PPT整页显示时，在一体机显示屏左右两边会自动出现返回、批注笔、快捷板书、向上、向下等半透明控制按钮，方便老师控制PPT向上、向下翻页、停页，用于控制PPT讲解的进度；停页时可用批注笔对当页内容进行标注、书写讲解；（提供PPT智能播控系统软件著作权证书复印件） 6.★快捷板书：对PPT内容进行详细讲解时，可以通过快捷板书按钮快速启动书写绿板 7.批注保存：批注的内容可以自动保存，可以根据PPT文件名进行命名并自动保存到PPT文件原目录 六、安卓功能： 1.★整机具备DTMB数字接收功能,符合地面数字电视接收机国家标准，可以接收地面波数字信号；（需提供国家级检测机构出具的检测报告复印件）; 2.支持Android5.1具有电视管家功能，可提供电视机运行情况检测功能、Android系统优化、内存清理等功能。 3.在无PC情况下提供Android白板软件，支持Android系统在各通道实现10点书写；支持安卓白板软件手势擦除功能。 4.在无PC情况下插入U盘，可实现文档、图片、音乐、视频进行自动分类； 5.在无PC情况下实现PPT课件播放（wps office）,实现WPS office办公; 实现音视频播放、图片查看; 6.CPU处理器:双核，主频≥1.2GHz ；GPU处理器：四核；GPU协处理器。保证ANDORID系统下机器的运行速度，加速视频编码/解码、图像处理技术。 七、OPS插拔式模块电脑需求： 1、用模块化电脑方案，与交互触控一体机采用intel标准80针ops接口连接，长度不大于64mm（不接受厂家自定义接口）； 2、处理器Intel® CoreTM i5、内存 4G、固态128G； 八、整机性能： 1.节能环保，低功耗；待机功耗≤0.5W；电源范围：交流100V～240V（50Hz）可现场实际测试对比。 2.整机MTBF≥80000小时，试验方案采用定时截尾4方案。（提供国家级检测机构出具的检测报告复印件）防静电干扰：实验放电强度达到±8kV 防雷击：达到防雷击4级。 3.画质要求：多图像模式,具有画质增强功能; 音质要求：环绕声、5段均衡/平衡;VGA兼容格式：VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA 5.扬声器：内置2对扬声器，左右输出功率≥ 2*15W； 6.物理按键：前面板具有常用的具有常用的菜单、节目源、音量+、音量-、节目+、节目-、电源等7大功能按键，且按键旁必须有中文标识，便于老师操作。 7.★支持手势上拉出底部导航栏，风格同安卓PAD。 8.★所有菜单支持触摸,全通道支持触摸。 9.★系统助手支持所有通道截屏。(用触摸快捷键一键截屏) 10.★支持密码锁功能：可通过快捷键设置密码锁定屏幕，避免课间学生误操作。 11.整机重量≤32KG(不包含OPS),以适应各种墙体安装。 九、白板软件 1.★回收站：界面简洁易懂，人性化交互性UI设计。用户根据自己操作习惯，随意放置回收站的位置，对象拖拽进回收站即可进行删除，可以双击回收站即可清屏。 2.工具条可自定义，用户可以把工具条放置在屏幕的上下左右，方便教学。 3.文件导出：可以将已做好的课件导出为PPT.pdf.doc.jpg.png格式。 4.文件导入：白板软件自适应功能：可以将已做好的课件导出为PPT.pdf.doc.jpg.png格式，而且可以导入ppt、word、excel、pdf等文件。并且在导入PPT后，非播放模式下即可进行批注擦除操作，并可以将笔记以图片形式插入PPT文档中。 5.发送邮件：在软件内即可将课件以邮件形式发送，简化教学步骤。 6.数学工具：具备直尺、量角器、圆规等常用的数学工具，方便绘制各种线型以及几何图形，灵活适应教学需求。 7.实时辅助工具：具有放大镜，聚光灯等功能，可以插入数学，化学公式供用户现场进行授课教学。 8.★智能搜索：支持备授课拓展功能，圈划任意关键词即可在白板页面进行资源搜索，并可以拖动搜索到的资源移至白板书写区，方便备授课知识即时拓展。 9.★数控展台：强大页面对比显示功能，同一页面上显示的窗口数量可达9个，根据需要设置显示窗口数量，分别可以对每个窗口保存不同的视频展台内容，进行内容对比显示。 10.页面录制功能：以回放整个页面的书写操作和选择性回放部分内容，并且开始不需要进行设置可自动录制，也可将电脑当前屏幕录制成视频文件保存下来 11.录音机：可以将声音录制并保存为音频文件 12. 截屏工具：画面捕捉功能，可以捕捉任何软件、任意文件的全部画面、局部画面以及任意形状画面。 13.插入：可插入多媒体包含各种视频、音频，插入表格，超链接功能，图片也可保存在本地资源中。 14.图形功能：可以插入矩形、正方形、菱形、圆形、椭圆等十种图形，并且在绘制时可以显示相关尺寸数值。 15.立体图形功能：可以绘制各种几何相关立体图形，方便用户使用。 16.★图表功能：可以绘制柱状图、饼状图并且可以自行设置显示数值。 17.图章功能：提供十种图章类型供用户选择使用。 18.设置：根据用户需求，可以选择设置背景或者设置主题。 19.笔工具：提供普通笔、毛笔、排笔、创意笔、荧光笔、智能笔、纹理笔、魔术笔。可随意调整笔的粗细和颜色，可书写不同颜色大小的文字和不同颜色粗细的线条。 20.魔术笔功能：包含笔迹消失，放大镜、聚光灯功能。其中聚光灯功能可以改变显示区域形状。如方形、圆形、三角形。 21.擦除：橡皮擦除功能，用户可通过橡皮擦把屏幕上的标注擦除，也可一次性擦除整个屏幕内容，或圈选擦除指定区域，并且可以在书写状态下根据手势变换擦除笔迹。 22.★手写识别：可以将手写体识别成标准印刷体，并且可以进行文字朗读。 23.页面回放：根据用户需求，可以回放整个页面的书写操作和选择性回放部分内容。并且开始不需要进行录制设置。 24.简易编辑：可以对每一个对象（包括书写、绘图、素材、资源）进行后编辑，包括复制、粘贴、删除、撤销、重做、锁定、图层调整、移动、缩放、旋转等。 25.版本版权：白板软件和触摸电视一体机必须为同一品牌，在同一软件下实现上述功能，拒绝第三方软件。（提供教学白板软件著作权证复印件） 十、厂家资质证明 1、触摸一体机生产企业获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授权的实验室认可证书且证书初次认可在5年以上。（提供相关证明材料扫描件及官网查询截图）。 2、触摸一体机生产企业具有工信部认定国家级工业设计中心提供相关证明材料扫描件及官网查询截图 | 1 |  |  |
|  | 工作台 | 个 | 1、规格：180*80cm； 2、材质：优质三聚氰胺板，优质PVC封边； 3、要求：桌腿可折叠 | 2 |  |  |
|  | 写生画板（带凳） | 块（60*45） | 一、适用范围：适用于小学美术教学使用。二、技术要求：1、规格：2#图板，外观尺寸不小于450mm×600mm×18mm。2、材质：双面椴木三合板，实木边框，45度割角拼接。3、整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺、无开裂、板面无疤痕，无挖补，无异味，对角线平面误差不大于2mm，四边直角误差不大于2mm。应符合JY0001-2003的有关规定。凳：高度不低于40cm，350mm*300mm*400mm(木制，可折叠。木材要求脱脂干燥处理，无裂纹、光滑，据断面无毛刺，无刺手感，表面涂漆，漆面光亮，无流挂、起泡。) | 30 |  |  |
|  | 美术 教学挂图 | 套 | 1、规格：≥58副，对开铜版纸 2、与美术课配套使用，印刷清晰，无杂色,★提供制造商的出版物经营许可证及发行委托书复印件。 | 2 |  |  |
|  | 摄像机 | 台 | 产品类型：高清摄像机 传感器类型：Full HD CMOS 传感器尺寸：1/4.85英寸 有效像素：328万 影像处理器：DIGIC DV IV 光学变焦：32倍 数字变焦：1140 等效35mm焦距：优化变焦关闭是：38.5-1232mm 优化变焦开启时：32.5-1853mm 最大光圈：F1.8-4.5 屏幕：3英寸 23万像素 触摸屏 对焦方式：自动对焦，手动对焦 录制格式： 动态：AVCHD MPEG-4 AVC/H、264(High Profile)和MP4(High/Main Profile) 静态：JPEG DCF(相机文件系统设计规则)，兼容Exif 2、3版 音频：AVCHD：杜比数码 双声道 (取样率48kHz，16位)，MP4：MPEG-4 AAC-LC双声道 (取样率48kHz，16位) 动态影像 ：AVCHD格式 1920×1080 50P 1440×1080 50i/PF25 MP4格式 1920×1080 25P 1280×720 25P 防抖性能：光学防抖 摄像性能： 控制摄像机功能：光圈，对焦，白平衡，快门速度，增益，曝光补偿，拍摄模式，开始/停止拍摄，选择卡槽 文件锁定：有 高光优先模式：有(支持背光校正) 构图辅助：手动/自动模式 电影效果滤镜：支持(拍摄时和MP4转换时可添加) 触摸装饰：支持(拍摄时和MP4转换时可添加) 灵活场景快慢动作：支持(仅限MP4格式) 整个场景快慢动作：支持(仅限MP4格式，快动作记录时为延时摄影方式) 储存介质：SD/SDHC/SDXC （提供样品） | 1 |  |  |
|  | 拉坯机 | 个 | 规格参数：1、输入电压额定:AC220V ，额定功率0、25kw；2、托盘转速:0-300r/min，铜包电机，有漏电保护装置； 3、托盘为铝合金材质；直径：250mm，皮带轮传动，保证转盘转动稳定，噪音小；4、外形尺寸：540mm×400mm×420mm；5、带可调垫脚；提供产品检测报告复印件 | 5 |  |  |
|  | 电窑 | 个 | 规格参数：1、额定电压：AC220V，额定电流：17A，额定功率：7KW；2、采用电阻丝加热；3、外观体积800×780×1050mm，室内容积0、06立方，隔热保温材料为高温莫来石；最高温度1260摄氏度，工作温度达到1100度；3、带有漏电保护装置，确保使用安全；4、外观喷塑处理。表面喷塑处理；提供产品检测报告复印件。 | 1 |  |  |
|  | 泥扳机 | 台 | 外形尺寸：长*宽*高：850mm×550mm×990mm，升降手轮最大行程65mm，垫板尺寸：850mm×345mm，滚轴尺寸：Φ90mm×340mm，摇动手轮最大工作行程550mm；用途：用于压制不同厚度的泥板，提供产品检测报告复印件。 | 1 |  |  |
|  | 炼泥机 | 台 | 额定电压：AC220V；额定电流：8A；额定功率：550W；外观尺寸：860 mm×355mm×800m；工作状态出泥量：60 Kg/h；用途：属于陶瓷成型机械。炼制陶泥、电瓷泥料和挤瓦用，适合挤制含水19%-23%的泥料。适用于日用陶吧、教学，提供产品检测报告复印件。 | 1 |  |  |
|  | 写生教具 | 套 | 一、适用范围：适用于小学、初中美术教学使用。二、技术要求：1、材质：优质石膏粉。2、几何形体15件：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。应符合JY0001-2003的有关规定。提供产品检测报告复印件。 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 备注：所有要求提供样品的均与投标文件一同递交。 |  |  |  |  |  |  |

第三章   合同格式及合同商务条款

以下“合同格式及合同商务条款”为合同签订时的基本内容，若需修改及未尽事宜，待投标人中标后签订合同时与采购人协商确定。最终文本是以采购人招标文件和中标人投标文件（包括评标时质询文件）等相关内容为基础，经双方谈判后形成的合同文本。

合 同 格 式

合同编号：

签约地点：

签约时间：

本合同由                         以下简称“发包人”)和

（以下简称“承包人”）在友好协商的基础上签署。

1、 合同总金额为人民币(大写)

货物或服务内容、单价、总价等详见承包人投标文件

供货及安装期：

付款方式：

2、 下列文件是构成本合同不可分割的部分：

2.1  招标文件

2.2  投标文件

2.3  中标通知书

2.4  双方授权代表签字的书面文件

3、  承包人保证全部按照合同规定，向发包人提供上述合格的设备和服务。

4、 发包人保证按照合同规定的时间和方式付给承包人到期应付的货款。

5、 本合同用中文书写，正本各四份，甲、乙双方各持二份，经双方授权代表签字盖章后生效，具有同等效力。

6、 合同双方任何一方未能取得另一方同意前，不得将本合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

发包人：                             承包人：

地址：                               地址：

邮编：                               邮编：

电话：                               电话：

传真：                               传真：

开户行：                             开户行：

帐号：                               帐号：

授权代表签字：                       授权代表签字：

第四章 投标文件格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料。）

正本/副本

项目

资格性文件

交易编号：

采购编号：

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 投标人资格声明函

致（采购人或采购代理机构名称）：

关于贵方编号为          （项目名称及采购编号），本公司愿意参加投标，提供招标内容中规定的报告，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.投标人基本情况

2.投标人资格证明文件

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人基本情况

1.投标人概况

（1）投标人名称：

（2）注册地址：

（3）成立或注册日期：

（4）法定代表人（姓名、职务）：

（5）注册资本：          万元

（6）实收资本：          元，其中：国家资本：          元，法人资本：          元，个人资本：          元，外商资本：          元

2.投标人财务状况（下列财务数据应与投标人本项目投标文件中的财务报表数据一致）

（1）资产负债表（到  年  月  日为止）

固定资产合计:          元

流动资产合计:          元

长期负债合计:          元

流动负债合计:          元

（2）损益表（到  年  月  日为止）

利润总额累计：          元

净利润累计：          元

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：

## 投标人资格证明文件

营业执照（副本）复印件、组织机构代码证（副本）复印件、税务登记证（副本）复印件（三证合一单位只需提供营业执照副本）

2017年度的财务报表

近半年任意一个月的社保证明和完税证明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

投标保证金缴纳凭证、开户许可证

投标人认为应提供的其他资料

以上复印件必须加盖单位公章

技术标格式

技术标正本或副本

（项目名称）

投   标   文   件

采购编号：

交易编号：

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

1. 投 标 函

致：（采购人）

经详细研究你们                项目的采购文件，我们决定参加该项目投标活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1、我方授权                  （姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜。

2、我方已仔细研究了                   （项目名称）招标文件的全部内容，承诺严格按合同约定实施和完成项目内容，质量达到               ，供货及安装期          。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标、服务、验收等义务。

4、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为开标后60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

5、我们愿提供采购人在招标文件中要求的所有文件资料。

6、我们已按招标文件中的规定交纳      元的投标保证金。

7、我们承认你们有权决定中标者的权力，承认最低报价是中标的主要选择，但不是唯一标准。

8、我们已经详细审核了全部采购文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

9、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

投标人：                            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

日  期：      年     月

2.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为                                                            请填写：中型、小型、微型）          企业。

- 本公司参加             单位的             项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）

日 期：

注：

- 该声明函是针对小微企业的，非小型，微型企业投标时不用提供该声明；

- 供应商应提供相应证明材料附后。

3、反商业贿赂承诺书

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在                            项目的招标活动中，我公司保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动。

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签字）：

法定代表人委托代理人（签字）：

（公章）

年    月    日

4.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地 址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：       （盖单位章）

年    月     日

（附身份证复印件）

5.法定代表人授权书

本授权委托书声明：我                 （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人,现授权委托_________________（姓名）为我公司合法代理人，以本公司的名义参加                         项目（采购编号：       ）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人姓名（签字）：                   职务：

身份证编号：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位：（盖章）

年    月   日

## 6.详细技术参数

| 序号 | - 产品名称 | - 规格型号 | - 生产厂家 | - 品牌 | - 数量 | - 详细技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.偏离情况说明

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年   月    日

## 8. 项目服务及实施技术方案

格式自拟

## 9. 服务承诺及优惠承诺

## 10.投标人认为对其有利的其他材料

商务标格式

商务标正本或副本

（项目名称）

投   标   文   件

采购编号：

交易编号：

投 标 人： 单位全称（加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

1、投   标   函

致：     采购人

我方已仔细研究了                                 项目招标文件的全部内容，签字代表               （全名、职务）经正式授权并代表投标方          （投标方名称、地址）提交第四章投标文件格式中要求的文件正本壹份和副本肆份，并作为全权代表负责解释投标文件、洽谈并签订合同及处理有关事宜并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.  我方愿按照招标文件中要求的条件和内容提供全部相关服务。报价为：人民币（大写）                 、（小写）￥                  元。

- 2．如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3．我方愿按《中华人民共和国合同法》履行我方的全部责任。

4．投标方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃这方面有不明及误解的权利。

5．本投标自投标截止之日起有效期为60天。

6．如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

7．投标方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：                             邮政编码：

电话：                           传真：

投标方名称：       （公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期： 年    月    日

2.投 标 报 价 一 览 表

项目名称：

投 标 人：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |  |  |  |  |  |  |

单位：元（人民币）

1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3、以上报价应与“报价明细表”中的报价相一致。

投标人：(盖章)

法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)

年  月  日

备注：投标报价应与文件一“投标函”中的报价一致

## 3.投标报价明细表

格式自拟

法人代表或授权代表（签字或盖章）：             投标单位公章：

日期：

第五章  评标标准及办法

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务类招投标管理办法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

具体评分步骤如下：

一、有效投标报价的确定：

通过初步评审的投标报价均为有效投标报价。评标委员会将对无效投标文件或废标的投标人不再进行评审或打分。

二、评标办法：

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价评分标准 | 投标报价得分：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公示计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价×(1－C1）； | 30 |
| 2 | 商务评分标准 | - 投标人具有有效的 ISO9001 质量管理体系认证，并有效年检的得1分 - 投标人具有有效的 ISO14001 环境管理体系认证，并有效年检的得1分 - 投标人具有有效的 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证，并有效年检的得 1分， 4.投标人获得有效的省级或省级以上“教学设备质量监督抽查合格证书”的得1分， 5.投标人获得有效的省级或省级以上“教学设备行业诚信公约优秀企业证书”的得1分， 6.投标人获得有效的省级或省级以上“教育装备行业重点推荐产品证书”的得1分， 7.投标人获得有效的省级或省级以上“绿色环保产品证书”的得1分， 8.投标人获得有效的省级或省级以上“自主创新名优产品证书”的得1分， 9.投标人获得有效的省级或省级以上“守合同重信用企业证书”的得1分， （评标时以证书原件及投标单位提供的网址查询结果为准，未提供的不得分）（满分9分） | 20 |
|  |  | 1.未要求提供检验报告的投标产品，每提供一份检验报告得0.5分，最多得5分。（满分5分） 2.投标人提供2016年1月1日以来同类项目单项合同金额在100万元（不含100万元）以上的，每提供一份完整合同文件的得1分，最多得6分（合同及相对应的中标通知书、验收报告原件在评标时审验，同时提供政府采购网中标公告截图及网址，未提供原件或提供不完整的不得分）（满分6分） |  |
| 3 | 技术评分标准 | 技术部分（含样品）（42分） 1.投标货物的技术参数、技术性能（20分） 完全满足招标文件要求得基本分20分，任何一项★号主要指标技术参数有负偏差的在20分的基础上扣2分，扣完为止。一般指标技术参数有负偏差的在20分的基础上扣1分，扣完为止。 2.样品（22分） 评标委员会对各投标人所提交的样品进行参数响应程度，设计水平、制造工艺、安全稳定性、使用材质及质量状况等进行综合评定，由评委横向比较打分，此项共22分。共分为三个档次，由评委横向比较打分，优良的22分，较好的20分，一般的17分 | 42 |
| 4 | 其他因素评分标准 | 1、为保证产品服务质量，投标人承诺提供焦作地区售后服务机构的得 2 分(提供产品售后服务证书或营业执照或房屋租赁协议原件)，没有不得分； 2、投标人成立该项目服务小组，有专职技术服务人员(不得少于 5 人)提供详实售后服务人员名单及地址和售后服务电话的得 2 分，不符合要求的不得分； 3、投标人对所投产品有完善合理的回访、维修、保养计划方案的得0-2分； 4、其他实质性优惠承诺 0-2分。 | 8 |
| 总分： |  |  | 100 |
| 注： 1、要求评标时提供原件的，投标人必须提供相应原件，不提供、提供不全或原件与投标文件所附复印件不一致的，均不予认可。 2、 投标人投标报价如过低，投标报价明显低于成本价格 、存在恶意竞争嫌疑，评标委员会有权通知投标人进行解释。如投标人未能在规定期限内作出解释，或所作解释不合理， 经现场专家评委一致认定可予以废标。 3、投标人的最终得分： （1）所有评委计分结果的算术平均值，作为该投标人的最终得分。 （2）本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |