附件：

第三章、采购需求及技术要求

| 物资类别 | 物资名称 |  |  | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1包）救灾帐篷 | 框架式帐篷 |  | 单帐篷12㎡ | 尺寸：帐篷长≥3.7m、宽≥3.2m、边高≥1.75m，顶高≥2.5m 1、篷体、框架及配件(含三角桩、地钉、拉绳、维修包等) 2、长方形双坡面直墙建筑样式，门开在山墙一侧，两侧墙各开方形窗户两个。 3、主要材料： （1）面料为不低于333dtex×333dtex涤纶丝浅蓝色PVC涂层布； （2）通用杆、地杆、立杆采用不低于Φ25mm×1.0mm焊接钢管，喷塑颜色为白色； （3）三通、四通等连接管件采用直径为不低于Φ28mm×1.0mm焊接钢管； （4）阳蓬杆采用不低于Φ19mm×1.0mm焊接钢管，喷塑颜色为白色。 4、共一门四窗。 5、防水系数大于3000MM 6、篷体印有“救灾”字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。 | 顶 | 300 |  |
|  |  |  | 棉帐篷12㎡ | 尺寸：帐篷长≥3.7m、宽≥3.2m、边高≥1.75m，顶高≥2.5m 1、篷体、框架及配件(含地钉、拉绳、维修包等) 2、长方形双坡面直墙建筑样式，门开在山墙一侧，两侧墙各开方形窗户两个。 3、骨架材料：焊接钢管，Q235；25mm*1.0mm，喷塑颜色为白色。 4、篷布材料：666dtex×666dtex涤纶丝天蓝色PVC涂层布，里布：本白涤纶平纹绸50g/㎡ 5、保温层：300g/㎡±10g。中空涤纶絮片另100*100绗缝针刺棉。 6、棉内胆窗口加软玻璃窗帘（PVC透明塑料片） 7、共一门四窗。 8、防水系数大于3000MM 9、篷体印有“救灾”字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。 | 顶 | 300 |  |
|  | 指挥帐篷60㎡ |  |  | 救灾专用60 ㎡帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。 帐篷外形尺寸：长≥10m、宽≥6m、边高≥2m、顶高≥3.34m 篷布材料：666dtex×666dtex涤纶丝天蓝色PVC涂层布 两端山墙上开三角窗一个、方形窗两个；两侧墙各开门1个、方形窗户4 个。篷体印有“救灾”字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通及钢丝拉绳组成。框架材料规格：主杆不低于φ38mm×1.2mm，接头不低于φ42mm×1.5mm，喷所颜色为。 | 顶 | 1 |  |
|  | 指挥帐篷36㎡ |  |  | 救灾专用36㎡帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。 帐篷外形尺寸：长≥7.86m、宽≥4.76m、边高≥1.75m、顶高≥3.1m 篷布材料：666dtex×666dtex涤纶丝天蓝色PVC涂层布 两端山墙各开门和三角窗一个；两侧墙各开方形窗户3个。篷体印有“救灾”字样，注：（采购人与中标单位签订合同时商定救灾字样的内容）。整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固，框架由通用杆、立杆、山墙地杆和端架三通、中架四通、地杆四通、阳篷杆及钢丝拉绳组成。框架材料规格：主杆不低于φ38mm×1.2mm，接头不低于φ42mm×1.5mm，喷塑颜色为白色。 | 顶 | 1 |  |
| （2包）救灾被服（1） | 棉被 |  |  | 1、规格：≥2100mm×1500mm 2、重量：≥2500g 3、填充物： （1）纤维成分： 棉 100% （2）马克隆值：＞3.4 （3）纤维长度：≥26mm （4）短纤维率：≤ 21% （5）含杂率：≤ 1.0% （6）颜色级：31 或 12 （7）质量：符合 FZ/T62040-2019《纯棉絮棉》一等品标准要求。 4、面、里布材质及性能： （1）材质为高密度活性印染仿植物羊绒（聚酯纤维 100%） （2）印花时自带“应急救灾”标志，一次成型，直径 8cm,每面≥ 6 个 （3）耐皂洗色牢度：≥3-4 级。 （4）pH 值：4.0-8.5. （5）致癌芳香胺染料：禁用 （6）甲醛：无 （7）耐酸汗渍色牢度：沾色：≥3-4 级 变色≥3-4 级 （8）耐碱汗渍色牢度：沾色：≥3-4 级 变色≥3-4 级 5、质量：符合 FZ/T62040-2019《纯棉絮棉》标准合格 要求、GB/T22796-2009《被、被套》 标准一等品要求、 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类要求 6、包装和运输：按照 MZ/T014.1-2010 棉被标志、运输和贮存执行 | 床 | 1200 |  |
|  | 防寒服 |  |  | 1、面料：防水复合PU涂层,内胆丝绵. 2、里料：外装上衣里、帽子里，里袋牙、里袋布，领口贴边里，领、袖口扣袢；上衣内胆面、里，胆贴袋布为涤沦平纹绸。 3、金属四件按扣：15mm 外装上衣门襟、袖口、肩袢扣不饱和聚酯四眼扣：15mm 胆门襟、绒领，面身袖与胆结合扣双开尾注塑拉链：5号 外装上衣前门、帽子与大身结合，活里活面，易于拆洗。质量：符合国家有关标准 4、规格：165#-190#。 | 条 | 1200 |  |
|  | 棉衣 |  |  | 1.面料:185T单面涂覆PU防水涤纶 塔丝绒,80g/m；里料选用190T涤丝纺,50g/m 2.颜色:军绿色。 3填充物：中空涤纶短纤维絮片，身保暖层250g/m、袖保暖层、领里150g/m 4.缝纫针距：明暗线不少于12针/3cm，包缝线不少于9针/3cm，绗线不少于9针/3cm，防潮压缩包装易存放。 5尺寸：后身长：大号130cm、中号120cm、小号110cm，允许正负偏离不超2cm 6.包装和运输：棉大衣每包10件，防潮压缩包装易存放。按照MZ厂0142-2010救灾被服第二部分：棉大衣6标志、包装、运输和贮存执行。 7.执行标准：GB/2662-2017：GB18401-2010C：GB18383-2007：其它规格参数执行中华人民共和国民政行业标准Mz/014.2-2010 | 件 | 1200 |  |
|  | 多功能睡袋 |  |  | 信封式睡袋， 1、外袋材质：防水牛津布； 2、里料材质：聚酯纤维； 3、尺寸：190*75cm； 4、重量：不低于1.5kg； 5、产品采用上下同宽的信袋式设计，用于足够宽敞的空间，方便身体舒展活动； 6、全部拉开拉链可 360 度完全铺开，当棉被、地垫使用； 7、开口部位加设一层独立面料，柔软亲和颈部肌肤； 8、一体式双头拉链，里外均可拉合，方便进出睡袋； 9、表层 s 曲线走迹盘踞其上，保持睡袋整体结构稳定性。 | 条 | 500 |  |
|  | 雨衣 |  |  | - 尺寸：帽高33cm，衣长118cm。 - 面料：军绿色加厚型pvc涂层布 - 工艺：高频机烫合。 - 袖口松紧式，腰部一周缝制4cm荧光反光条，按扣加拉链，透明帽檐。 - 执行标准：QB/T 4999-2016 《日用防雨品 雨披雨衣》合格品。 尺码：按合同约定 | 件 | 500 |  |
|  | 雨鞋 |  |  | - 面料：黑色橡塑。 - 里料：灰色毛布。 - 鞋底：防滑橡塑底。 - 鞋高：≥33cm. - 执行标准：HG/T 2019-2011《黑色雨靴（鞋）》合格品 - （尺寸配比按采购人指定） | 双 | 500 |  |
| （3包）救灾被服（2） | 毛毯 |  |  | 1、尺寸：150cm *200cm（允差-2%） 2、毛毯重量：≥1900g 3、材质：墨绿色或驼色，聚酯纤维 50%(允许偏差±5%)、 羊毛 50%(允许偏差±5%) - 耐水洗色牢度：≥3 级。 - 6、pH 值：4.0-8.5. 7、致癌芳香胺燃料：禁用 8、甲醛：无 9、耐摩擦色牢度干摩：≥3级 湿摩：≥3级 - 10、质量：符合 FZ/T61001-2006《纯毛、毛混纺毛毯》标准一等品要求、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准 B 类要求 - 13、包装：每箱 10 条 | 条 | 1500 |  |
| （4包）救灾装具 | 折叠床 |  |  | 规格：185cm×70cm×35cm. 样式结构：救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。 3、床布：666dtex×666dtex涤纶丝PVC涂层布，天蓝色。 4、床架、床腿：Φ25mm×1.1mm焊接钢管 5、垫床面铝塑板：PVC840mm×500mm×4mm. 6、枕头填充物：海绵。 7、各部位材质、质量及制作工艺按民政部MZ/T015.1- 2010《救灾装具 第1部分：折叠床》执行。 | 张 | 800 |  |
|  | 折叠桌、凳 |  |  | 1、规格：60cm*120cm。 2、折叠桌、凳由一张桌子和四把凳子组成，桌面由纤维密度板成形的对称件组成可以开合一体。桌腿用铝合金方管与桌面结合，采用折页连接使桌腿可折叠，折叠凳凳面用PVC 涂层布制成，凳腿用焊接钢管折弯成形。桌子折叠后， 四把折叠凳子摆放在桌子内部，桌子扣合后形成一个整体 的手提箱。 其他执行标准：MZ/T15.2-2010《救灾装具 第 2 部分：折 叠桌、凳》执行。 | 个 | 200 |  |
|  | 软体贮水罐水桶 |  |  | - 软体贮水罐水桶由盖、罐体和地垫组成， 软体水桶由盖、桶体（有提带）和软包组成。 - 贮水罐规格：口径：Φ980mm。底径：Φ1540mm.浮圈（盖）高：100mm.罐体高700mm. - 贮水罐面料：蓝色666dtex×666dtexTPU双面贴膜牛津布（食用级），膜厚0.15mm。 - 贮水罐地垫布：蓝色333dtex×333dtexPVC单面涂层布。 - 贮水罐地垫填充物：涤纶絮片，150g/㎡. 6、水桶规格：口径：Φ27.5mm。桶体高30mm - 水桶面料：蓝色333dtex×333dtexTPU单面贴膜牛津布（食用级），膜厚0.10mm。 7、各部位材质及制作工艺按民政部MZ/T015.3- 2010《救灾装具 第3部分：软体贮水罐、水桶》执行 | 个 | 200 |  |
|  | 发电机及灾民安置场地照明设备 |  |  | 1、发电机采用功率不小于2.8KW，四个100W高效节能LED灯头组成，可根据现场需要将每个灯头单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大。 2、选用3节伸缩气缸作为升降调节方式，最大升起高度为4.5；上下转动灯头可调节光束照射角度，灯光覆盖半径达到45米。 3、可直接使用发电机组供电，也可接通220V市电长时间照明；采用发电机组供电一次注满燃油连续工作时间可达12小时。 4、通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭和气杆的升降，使用电动或手动气泵可快速控制伸缩气杆的升降。 5、灯盘、气缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮，可在坑洼不平的路面运行。 6、整体采用优质进口金属材料制作,结构紧凑,性能稳定,确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作,防雨淋、喷水、抗风等级为8级。 7、工作电压：AC220V/50HZ。 8、灯头功率：4*100W。 9、灯头光通量：36000lm。 10、市电供电：长时间。 11、发电机组一次注满燃油工作时间：12h. 12、油箱容量：≥13L。 13、燃油类型：92#无铅汽油。 14、发电机类型：4冲程单相风冷汽油发电机。 15、最小高度：1800mm。 16、最大升起高度：4500mm。 17、升降时间：30S。 18、尺寸：750*500*700mm(不含气杆)。 19.重量：80Kg。 | 套 | 4 |  |
|  | 帐篷灯 |  |  | - 尺寸：不拉伸（直径9cm高13.5cm）拉伸（直径9cm高19cm） - 外壳材质：优质PC材质 - 开关方式：一档按钮/拉伸开关 - 灯珠：6+1LED 5、续航时间：8个小时 6、产品毛重：350g | 个 | 300 |  |
|  | 净水器 |  |  | 1、规格 800加仑，5 级高精过滤。 2、产水水质：达到直饮水标准，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）。 - 3、反渗透RO纯水 4、产品内需有装箱清单、合格证、检验单、使用说明 书、保修卡等相关材料。 | 套 | 100 |  |
|  | 船只 | 普通冲锋舟 |  | 舟体材质：玻璃钢；动力≥20匹，喷泵一体化动力设备，成员：≥6人，续航：2.5h | 艘 | 1 |  |
|  | 简易厕所 |  |  | 1.厕所外板采用优质彩钢板，带泡沫夹层厚度为5CM； 2.内饰包括：排气扇，灯泡，电源开关，冲水箱，洗手盆，便池，球形门锁 3.柱子和包边为铝合金。柱子5公分半圆。 4.地板为加厚防滑铝花纹板，底部支架是镀锌方管焊接而成 | 个 | 50 |  |

注：

- 1、本次采购内容如果要求的某些技术标准低于国家标准，均以最新的国家标准为准。招标技术要求中未明确的技术标准也均不得低于国家标准；

- 2、售后：

- （1）供应商提供产品必须为全新、未使用。

- （2）产品必须完全符合行业标准和合同规定的规格性能要求，不得违反国家质量监督检验部门有关强制性标准。

- （3）质保期1年。在此期限内因产品质量发生问题的，中标人应负责免费修补和更换。

- 3、1包核心产品为：棉帐篷12㎡；2包核心产品为：棉被；3包核心产品为：毛毯；4包核心产品为：净水器

- 4、产品验收时中标人须提供相关生产合格或检验合格证明材料，若提供不了视为产品质量不合格，采购人有权拒付货款，同时中标人须向采购人赔偿中标价20%的损失。